目录

第一章  前  言	3

1.1项目由来	3

1.2工程建设内容和规模	3

1.3环境影响评价的工作过程	3

1.4项目主要环境问题	6

1.5本项目主要结论	6

第二章   总  论	8

2.1编制依据	8

2.2评价原则和目的	10

2.3评价等级划分	11

2.4评价因子确定	12

2.5评价范围及保护对象	13

2.6评价内容与重点	13

2.7评价标准	14

第三章  建设项目基本概况	17

3.1项目名称及投资	17

3.2工程建设内容和规模	17

3.3总体设计	17

3.3.1各个建筑主要功能定位	17

第四章  自然环境和社会环境现状评价	19

4.1 地理位置及自然环境概况	19

4.2社会环境简况	21

4.3有关规划	22

第五章 建设项目污染源分析	24

5.1 建设期污染源分析	24

5.2 营运期污染源分析	26

5.3本项目污染源强汇总	29

第六章 建设施工期环境影响分析及防治对策	30

6.1施工期水环境影响分析及污染防治措施	30

6.2建设施工期大气环境影响分析及防治对策	30

6.3建设施工期噪声的影响及防治对策	31

6.4施工期固体废弃物处置措施	32

6.5生态保护	32

第七章   水环境影响评价	35

7.1水环境质量现状评价	35

7.2水环境影响分析与防治对策	35

第八章  环境空气质量现状及影响分析	37

8.1环境空气质量现状评价	37

8.2环境空气污染影响分析及防治对策	37

第九章  声环境及固体废弃物影响分析	41

9.1 声环境质量现状监测与评价	41

9.2 声环境影响分析	41

9.3固体废弃物的处置	44

第十章  污染防治对策措施	45

10.1施工期的污染防治对策	45

10.2项目建成后的污染防治对策	46

10.3环保投资估算	47

10.4本项目必须采取的污染防治措施一览表	48

第十一章  公众参与及公示	49

11.1公示	49

11.2公众参与	52

第十二章 环保审批原则相符性分析	57

第十三章   结论与建议	58

13.1 结论	58

13.2 建议	59

13.3 环评总结论	59

# 第一章  前  言

## 1.1项目由来

根据杭州市余杭区企业投资项目备案通知书（余发改备[2014]32号），浙江贝达医药科技有限公司拟投资4.3亿元在杭州市余杭区海创园余政储出（2014）20号地块建造商务办公用房。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，此建设项目需编制环境影响报告书，从环保角度论证项目建设可行性，提出防止或最大限度削减环境污染的对策与措施。为此，建设单位委托浙江大学承担该项目的环境影响评价工作。我单位通过对项目资料的初步收集以及现场勘探、调查后，依据《环境影响评价技术导则》的要求，并通过对有关资料的调研、计算分析，编制了本项目环境影响报告书，报请审批。

## 1.2工程建设内容和规模

本项目用地面积为26286平方米，总建筑面积为108371.2平方米，其中，地上建筑面积65715平方米，地下建筑面积约为42656.2平方米。地块规划布置五栋商务办公楼，建筑主体呈围合状布置，高层主楼分布在南、西、北三侧，基地东侧及东南侧布置多层建筑单体，从建筑形体上打开东南向的开口。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，建设项目必须进行环境影响评价。受浙江贝达医药科技有限公司委托，由我单位承担此工作任务。为此，我单位即对项目拟建区域环境现状进行了现场踏勘与监测，收集有关资料，并征求当地环保管理部门的意见，在对项目进行工程分析与环境影响预测的基础上，按照国家与地方环保有关规范要求，编制完成此环境影响报告书。

具体工作过程分三个阶段：

（1）前期准备、调研阶段

根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录（2008）》确定该项目环境影响评价文件类型为“环境影响报告书”；收集项目相关资料，包括当地生态环境功能小区概况等；对项目建设地进行调查踏勘和环境质量现状进行初步调查；初步工程分析；环境影响因素识别与评价因子筛选；确定评价重点、保护目标、评价等级、评价范围和评价标准。

（2）分析论证和预测评价阶段

根据环境质量相关监测情况对环境现状进行评价；通过类比调查等，对项目进行详细的工程分析；根据工程分析，进行水环境、大气环境、声环境等影响预测和评价。

（3）编制影响评价文件

根据工程分析和影响预测，提出环境保护措施，进行技术经济论证，得出结论，编制文件。

（4）编制环境影响报告书工作程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序图

## 1.4项目主要环境问题

在建设施工期，污染因子为噪声、扬尘、污水、施工废物等。在施工建设中，各种建筑施工机械在运转中产生噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；建筑施工过程和建筑材料运输过程中引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高；建筑施工中还会产生一定量的建设泥浆污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染；建筑施工中产生的一些建筑垃圾和少部分的生活垃圾需要集中统一妥善的处理。

项目营运期主要的污染物为污水、废气、噪声和固体废物等。

（1）污水：本建设项目为非生产性项目，污水主要来自商务办公人员的生活污水。该生活污水的主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N等。

（2）废气：主要由汽车尾气组成。汽车尾气是进入区块内的汽车慢速或怠速运行时的尾气排放，主要污染物是CO、NO2和HC等，另外还有职工餐厅的油烟废气。

（3）噪声：主要是水泵房、风机房等设备噪声、地下车库出入口汽车行驶噪声及屋顶风冷热泵机组噪声等。

（4）固体废弃物：项目建成后主要是商务办公人员产生的生活垃圾等。

## 1.5本项目主要结论

1、本项目建成投入使用后产生的污水主要为生活污水，生活污水每天产生量195吨，年排放生活废水约4.9万吨。食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一并排入周边市政污水管，送至城镇污水处理厂处理排放。

2、本项目主要废气污染源有地下停车库内的汽车尾气。本建设项目地下停车库根据防火分区设置独立排气竖井。排烟竖井排放口全部布置在各个办公楼楼顶，高度20-44m。根据地下停车库主要污染物最大小时排放速率的预测，本项目地下停车库汽车尾气有组织排放均能够达标，地下停车库汽车尾气有组织排放对外界环境空气的影响符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

3、锅炉燃气废气排放影响分析：该项目燃料采用天然气作为燃料，根据工程分析，最大小时耗用天然气600m3/h，年耗用天然气50万m3/a。燃气废气通过通过专用排废气管道系统引至2#楼主楼楼顶44m高空排放，燃气废气排放达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉排放标准要求。不会对周围大气环境及敏感点造成超标影响。

4、本项目设置职工食堂餐饮服务，餐饮服务用房布置在2#楼内。餐饮用房设置专用油烟排气筒，排气口布置在2#楼楼顶。根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，厨房油烟废气须配套高效油烟净化设施。厨房油烟废气经处理达标后由竖井输送至2#楼顶44m高排放。食堂含油污水隔油沉淀池设置在2#楼南面的绿化带地下。餐饮服务用房所在建筑周边100m范围内没有居民住宅楼等敏感建筑，餐饮用房选址符合《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的相关要求，同时也符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》的要求。

5.本项目办公用房采用VRF变频多联空调系统，主机设于各栋大楼楼顶屋面和各层设备阳台，VRF空调室外机等设备噪声对场界的影响贡献值能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。

6.本项目选址符合当地城市总体规划要求。本项目建成投入使用对周边环境产生的影响能够符合相关环境标准要求。

本项目建设从环境保护方面论证是可行的。

# 第二章   总  论

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家有关法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1起实施）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1起实施）

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1起实施）；

6、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（修订）》（2004.12.29）

7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部，2008.9）；

9、《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2008]70号）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6.29）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号，2008.8.29）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号，2007.10.28）；

### 2.1.2国家有关政策

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委，2013.2.16）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局[2006]28号，2006年2月22日）；

- 《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005.12.3）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于“十二五”主要污染物排放总量控制规划编制技术指南》（环境保护部，2010.5）；

- 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国务院国发[2007]15号）；

- 《全国生态环境保护纲要》（国家环境保护总局会同有关部门制定）；

- 《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环境保护部文件环发[2010]144号）；

### 2.1.3地方有关法律文件

1、《浙江省大气污染防治条例》（2003.6）；

- 《浙江省水污染防治条例》（2009.1.1起施行）；

3、《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006.6.1）；

4、《关于严格执行房地产项目环境影响评价制度的通知》省环保局，浙环发[2007]74号；

5、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》，（2014）

6、《浙江省餐饮油烟管理暂行办法》（2015.3.26）

7、《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》浙环发[2008]57号；

8、《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第288号（2011.10.25）；

9、《城市排水许可管理办法（修正）》（2012.5.18）；

10、《杭州市城市河道保护管理办法（修正）》，（杭州市人民政府令[2009]249号，2012.5.18）；

11、《杭州市环境噪声管理条例》，杭州市人大常委会第26号公告（2010.4.1）；

12、《杭州市服务行业环境保护管理办法》，杭州市人民政府令第210号（2005.1.1）。

13、《杭州市建筑工地文明施工管理规定（修正）》（杭州市人民政府令第262号）（2011.2.1）；

14、《杭州市城市扬尘污染防治管理办法（修正）》（杭州市政府令第262号）；

15、《杭州市2014年产业发展导向目录与空间布局指引》；

16、《余杭区建设工程渣土管理办法》（余政办【2010】119号，2010.2.20）。

### 2.1.4环境影响评价技术导则和有关技术规范

1、《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

7、《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2011）；

8、《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环保局，2006.4）

2.1.5规范法规

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006版）

2、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）

3、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

4、 《无障碍设计规范》（GB 50763—2012）

5、 《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2006）

6、 《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

7、 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

8、 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

9、 《汽车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）

10、 《杭州市城市规划管理技术规定》

2.1.6有关规划

- 《杭州市余杭区生态环境功能区规划（修编）》（余杭区人民政府，2012.1）；

### 2.1.7本项目环评相关文件

1、杭州市余杭区发展和改革局；杭州市余杭区企业投资项目备案通知书，余发未备[2014]32号；2014年9月29日。

2、浙江杭州未来科技城（海创园）管理委员会文件，杭科（创）管[2015]10号；《关于同意浙江贝达医药科技有限公司余政储出【2014】20号地块项目设计方案的批复》，2015年2月9日。

3、浙江贝达医药科技有限公司委托浙江大学进行环境影响评价的技术合同。

- 2.2评价原则和目的

- 2.2.1评价原则

本环评应体现国家的环保政策，执行国家有关污染物排放标准，坚持污染预防的原则，对新建项目提出合理的、可行的污染预防防治措施，实现项目建设与社会、经济、环境三大效益的相协调。

2.2.2评价目的

1）坚持环评为环境管理、城市建设和经济发展服务的原则，通过对建设项目周围社会、经济、环境现状调查，了解建设项目周围环境概况，包括地表水体、环境空气、声环境；

2）通过对建设项目所在区域内污染调查及同类建设项目相关污染因子的类比分析，确定建设项目产生的主要污染因子和源强；

3）在上述工作基础上，预测分析项目建设期间、建成投入运行后对周围环境空气、水环境、声环境质量及项目建设地周围生态环境质量可能造成的影响；

4）为上级管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

- 2.3评价等级划分

- 2.3.1水环境评价等级

（1）地表水： 本项目建成后，污水主要为生活污水，污水最大日排放量约为195吨，按年250天算年排放生活废水约4.9万吨，废水主要污染因子为CODCr、NH3-N，水质较为简单，污水化粪池预处理后将纳入市政污水管网后最终输送至城市污水处理厂进行处理，根据《环境影响评价技术导则――地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的环境影响评价分级判据就污水的纳管可行性进行分析确定水环境评价等级为三级。

（2）地下水：根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2011）中评价工作等级的划分标准，本建设项目拟建地块所在区域，地下水均不作为饮用水源，也不作为其他用水的主要水源。本项目建设过程和建成后的运行，不会对地下水体产生污染，也不会引起地下水流场或水位改变。对照地下水影响评价工作等级的判据，地下水环境影响评价工作等级定为Ⅰ类建设项目中的三级评价。

- 2.3.2大气环境评价等级

本项目废气污染源主要为燃气锅炉排放的燃气废气，主要空气污染因子为SO2、NO2，根据《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ2.2-2008）中大气评价等级计算公式，计算主要污染物的最大地面浓度占标率，结果见表2-1。

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi：第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci：采用估算模式计算出的第i个的污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i：第i类污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

表2-1  项目单个排气筒污染物排放占标率计算结果

| 地下车库 | 污染物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 |
| 环境质量标准（mg/m3） | 0.5 | 0.20 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.002 | 0.007 |
| Pi（%） | 0.4 | 3.5 |

根据环境影响评价技术导则中大气环境影响评价工作等级表（表2-2），确定本建设项目大气环境影响评价等级为三级。

表2-2  大气环境影响评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

- 2.3.3声环境评价等级

本项目拟建地块所在区域声环境功能区划分为2类区，本建设项目建设前后对评价范围内的敏感保护目标噪声级增加量在<3dB范围，根据《环境影响评价技术导则，声环境》（HJ2.4—2009），声环境影响评价等级确定为二级。

2.3.4生态环境评价等级

该建设项目区域用地面积为26286平方米，小于2km2，依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则——生态影响》中有关要求，确定该项目生态影响评价为三级，并应提出适当的生态补偿要求和措施。

- 2.4评价因子确定

- 2.4.1现状评价因子

- 水环境现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮；

- 大气环境现状评价因子：CO、NO2；

- 声环境现状评价因子：等效A声级（Leq）；

- 生态环境现状评价因子：绿地覆盖率、生物量、土壤侵蚀程度、物种数量、珍稀物种及其生境；

2.4.2影响评价因子

（1）水环境影响评价因子：COD、氨氮；

（2）大气环境影响评价因子：CO、NO2、油烟废气；

（3）声环境影响评价因子：等效A声级（Leq）；

（4）生态环境影响评价因子：绿地覆盖率、土壤侵蚀程度；

- 2.5评价范围及保护对象

- 2.5.1评价范围

（1）水环境：本项目污水纳入市政污水管网，不直接排入附近地表水环境，因此环评只对项目所在地污水管网建设和纳管的可行性进行评价，不设置具体评价范围；

（2）大气环境：以本项目建设区域为中心，5×5 km2矩形范围；

（3）噪声环境：噪声评价范围为拟建地四界外延至最近住宅楼；

（4）生态环境：本建设项目范围内的水土及植被。

- 2.5.2敏感保护目标

本项目拟建地块周边敏感保护目标分布情况详见表2-3。

表2-3 建设项目周边主要敏感保护目标分布情况表

| 序号 | 方位、距离 | 现状保护目标 | 规划保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南面； 300m | 浙江工商大学艺术设计学院 | —— |
| 2 | 东南面；400m | 西溪悦城住宅小区，约300户居民 | —— |
| 3 | 东南面：400m | 农居小区（永福村）约200户农居 | —— |
| 4 | 北面： 80m |  | 文教用地（现状为空地） |
| 5 | 东偏南：250m |  | 住宅用地（现状为空地） |

- 2.6评价内容与重点

2.6.1评价内容

1、施工期的环境影响评价内容为：

（1）施工粉尘、车辆引起的道路扬尘对大气环境的影响；

（2）施工废水以及施工人员生活污水对环境的影响；

（3）施工机械噪声对周边声环境的影响；

（4）生态环境影响评价主要为土壤植被破坏影响等；

2、项目建成后的环境评价内容为：

（1）项目污染物排放对周围环境的影响；

（2）周围环境对本项目的影响；

2.6.2评价重点

根据建设项目周围环境特征及建设项目污染特点，项目建设的环境影响主要为：

（1）项目在建设期对环境的影响主要是扬尘、噪声、生活污水以及土建过程中所带来的水土流失等生态影响。

（2）项目运营期“三废”排放对周围环境质量的影响以及周围环境对本项目的影响。

（3）对建设项目的选址以及总体布局的合理性、生态环境改变程度进行分析。

- 2.7评价标准

2.7.1环境质量标准

2.7.1.1水环境质量标准

当地水环境质量控制执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表2-4。

表2-4 地表水环境质量标准(GB3838-2002)  单位：除pH外均为mg/L

| 参数 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 |  |  |
| 溶解氧≥ | 5 | 3 | 2 |
| 高锰酸盐指数≤ | 6 | 10 | 15 |
| COD≤ | 20 | 30 | 40 |
| 氨氮≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 总磷≤ | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 总氮≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

2.7.1.2环境空气质量标准

根据环境空气质量功能区分类的有关要求，本建设项目所在地属于二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表2-5。

表2-5  环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150 ug/m3 |
|  | 1小时平均 | 500 ug/m3 |
| NO2 | 24小时平均 | 80 ug/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 ug/m3 |
| CO | 24小时平均 | 4.00 mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10.00 mg/m3 |
| PM10 | 年平均 | 70 ug/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 ug/m3 |

2.7.1.3声环境质量标准

本项目拟建地块所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，位于本项目拟建地块北面约80m外规划的文教用地区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体标准值见表2-6。

表2-6  声环境质量标准（GB3096-2008）   单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

2.7.2污染物排放标准

2.7.2.1污水排放标准

本项目污水纳入周边市政污水管，送至余杭组团污水处理厂处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级排放标准。污水处理厂处理排放的污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的B标准。详见表2-7。

表2-7 污水排放标准（单位:mg/L，除pH外）

| 序号 | 污 染 物 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-96）（三级） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（B标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 400 | 20 |
| 3 | BOD5 | 300 | 20 |
| 4 | CODCr | 500 | 60 |
| 5 | 氨氮 | 45 | 15 |
| 6 | 磷酸盐(以P计) | 10 | 1 |
| 7 | 动植物油 | 100 | 3 |

注：磷酸盐(以P计) 和氨氮的三级排放标准参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）”

2.7.2.2废气排放标准

（1）本项目地下层锅炉房燃气热水锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的大气污染物特别排放限值，见表2-8。

表2-8 锅炉大气污染物浓度特别排放限值（mg/m3）

| 锅炉类别 | SO2 | 颗粒物 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 50 | 20 | 1级 | 150 |

（2）地下停车库汽车尾气污染物排放执行GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准，见表2-9。

表2-9大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 氮氧化物 | 240 | 20 | 1.3 | 周界外浓度 最高点 | 0.12 |
|  |  | 40 | 7.5 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 20 | 17 |  | 4.0 |
|  |  | 40 | 100 |  |  |

（3）本项目设置职工食堂，餐饮油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001，详见表2-10，表2-11。

表2-10 饮食业单位的规模划分

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础灶头数 | ≥1,<3 | ≥3,<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率(102J/h) | ≥1.67 | ≥5,<10 | ≥10 |

表2-11饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

2.7.2.3噪声排放标准

（1）施工期间噪声控制执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》见表2-12。表2-12  建筑施工场界环境噪声排放限值Leq(dB)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。

（2）本项目东、南和西侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，；北场界与交通干道相邻，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的4类标准。见表2-13。

表2-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

- 第三章  建设项目基本概况

- 3.1项目名称及投资

项目名称和性质：余政储出【2014】20号地块建设项目，属新建性质；

建设单位： 浙江贝达医药科技有限公司；

建设项目地址：基地位于海创园核心区的东侧，北临海曙路，南接向往街，东西两侧分别为海福路和海园路。

项目投资总投资：4.3亿元。

- 3.2工程建设内容和规模

本项目用地面积为26286平方米，总建筑面积为108371.2平方米，其中，地上建筑面积65715平方米，地下建筑面积约为42656.2平方米。地块规划布置五栋商务办公楼，建筑主体呈围合状布置，高层主楼分布在南、西、北三侧，基地东侧及东南侧布置多层建筑单体。本项目主要技术经济指标见表3-1。

表3-1  项目主要技术经济指标

| 总用地面积（㎡） |  | 26286 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积（㎡） |  | 108371.2 |  |
| 地上总建筑面积（㎡） |  | 65715 |  |
| 地下总建筑面积（㎡） |  | 42656.2 | 含地下人防面积5384.0 |
| 容积率 |  | 2.5 |  |
| 建筑密度（%） |  | 35.0 |  |
| 绿地率（%） |  | 20 |  |
| 机动车停车数（辆） |  | 734 |  |
| 其中 | 地面停车（辆） | 45 |  |
|  | 地下停车（辆） | 689 |  |
|  | 装卸车位 | 3 |  |

- 3.3总体设计

- 3.3.1各个建筑主要功能定位

本建设项目各个建筑采用统一编号，项目各建筑主要功能分布见表3-2。主要设备及所处位置见表3-3。

表3-2  项目各建筑主要功能定位

| 名称 | 位置及概况 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1#楼 | 位于基地东南地块，4层 | 独立连体办公楼，分A、B、C座，1-4层全部为办公用房。 |
| 2#楼 | 位于基地西南地块，10层 | 1F层为商务配套用房（内部员工小卖部等商业服务用房），2F为餐厅，3F为员工活动室（阅览室、乒乓球室，台球室和棋牌室等活动用房），4-10层为商务办公用房 |
| 3、4、5#楼 | 位于基地西和北侧地块，10层 | 1-10层为商务办公用房 |
| 地下1层 |  | 地下1层：为员工食堂用房（与2#楼连接的地下1层部分）、停车位和设备用房。 |
| 地下2层 |  | 停车位和设备用房 |

表3-3  主要设备及分布情况

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 规格 | 所处位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 3套 | 6-10KW | 位于地下2层水泵房 |
| 2 | 消防水泵 | 4台 | 37-55KW | 位于地下2层消防水泵房 |
| 3 | 排风机 | 若干台 | 3-5KW | 位于地下1-2层风机房 |
| 4 | 干式变压器 | 6台 | SCB-10-1250KVA/10-0.4 或 SCB-10-800KVA/10-0.4 | 位于地下1层变配电间 |
| 5 | 燃气锅炉 | 2台 | 负荷为3000kW燃气热水锅炉 | 位于地下1层锅炉房 |
| 6 | VRF变频多联空调 | 99台 | 26-48匹 | 位于各个大楼楼顶和设备阳台 |
| 7 | 开闭所 | 1座 | K型站 | 地下1层 |

3.3.2道路交通组织设计

基地内部由一条南北向的主要道路将基地划分为东西两个部分。基地主要出入口设置在东侧、西侧的道路上，在出入口附近设置地下车库出入口。基地外围设置消防环道和消防登高场地，内部布置南北向和东西向各一条主要道路，消防车道使用。

3.3.3公用工程

3.3.3.1给水工程

（1）水源：本区给水水源采用市政自来水，从周边市政路引入二路DN150给水管，在区内形成环状供水管网,供室内外生活及消防用水。

（2）给水系统：给水采用分区供给，地下室至4层由市政供水管网直接供给；5层及以上由设置在地下室的变频恒压供水设备供给。

3.3.3.2排水工程

室内采用污废分流排水体制，室外采用雨污分流排水体制。生活污水与经隔油池处理后的厨房废水一同排入地块北侧海曙路市政污水管。

- 第四章  自然环境和社会环境现状评价

- 4.1 地理位置及自然环境概况

4.1.1 地理位置与周边环境概况

本项目拟建地块位于基地位于海创园核心区的东侧，地块现状原为农田。项目拟建地块北侧与海曙路相邻，海曙路约30米宽，道路等级为次干道，海曙路以北相邻地块现状为农田，规划为商业金融用地；项目拟建地块东侧与海福路相邻，海福路约12米宽，道路等级为支路，海福路以东相邻地块现状为待建空地，规划为商务办公用地；项目拟建地块南侧与向往街相邻，向往街宽约22米，道路等级为支路，向往街以南相邻地块为在建的丽水海创大厦用地；项目拟建地块西侧相邻地块现状为待建空地，规划为海园路（支路）建设用地。本项目建设地块及

周边环境概况详见图4-1。

4.1.2地形、地质、地貌

余杭区处于浙东地山丘陵区北部，浙北平原区南部。地势南、北两端高、中部和东部低。地形以平原为主，低山丘陵主要分布在南部和北部，海拔最高的是位于丁桥镇的皋亭山，海拔361.1米。余杭地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，评价海拔为2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高亢，海拔为5-7米。

根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的三分之二以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68平方千米，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。地貌可分为中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积约占全市总面积的61.48%。

该地区大地构造单元完整，新构造运动不明显，地壳较稳定，地震基本烈度为VI度。

4.1.3水文特征

本项目拟建地块附近水体为余杭塘河，位于本项目拟建地块的北面约200m。余杭塘河流经 余杭镇、仓前、五常街道至杭州,汇入京杭大运河,全长19.8公里。河面宽20-30m，水深1.5-2.0m。其水源补给主要来自地水系。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划方案》（2006.5），余杭塘河水功能区划分为农业、工业用水区，水环境功能区划分为多功能区，目标水质为Ⅲ类。

现状为农田（规划文教用地）

80m         现状为农田（规划商业金融用地）

34m              海曙路(干道)

在建余政储出（2011）  海                          海

87号地块开发项目            本项目拟建地块

园     (规划商务办公用地)   福       待建空地                   空地

(规划商务用地)                 现状为农田            （规划商务办公用地）        （规划商

路                          路                                务用地）

（规划）

向往街（支路）                         250m

22m

空地          在建丽水海创大厦项目                   待建空地                   空地

(规划商务用地)                 （规划商务办公用地）            （规划住

(规划商务用地)                                                    400m             宅用地）

300m

新桥港

400m

在建

浙江理工大学艺术学院                                             住宅

小区

在建西溪悦城住宅小区

农居

小区

图4-1    项目建设地块及周边环境概况示意图

- 4.1.3气候特征

余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下：

多年平均气温                     16.2℃

平均最热月气温                   28.5℃

平均最冷月气温                   3.9℃

平均年降水量                     1412mm

6月份平均最大降水量              193.3mm

12月份平均最小降水量             47.1mm

年平均蒸发量                     1293.3mm

年平均相对湿度                   79%

年平均日照时数                   1867.4小时

年平均风速                       2.2m/s

全年地面主导风向                 NNW

- 4.2社会环境简况

本项目拟建地块位于杭州未来科技城(海创园)内，杭州未来科技城是中组部、国资委确定的全国4个未来科技城之一,是第三批国家级海外高层次人才创新创业基地。杭州未来科技城（海创园）规划面积113平方公里,位于杭州市中心西侧,毗邻杭州西溪国家湿地公园和浙江大学。基础设施配套日益完善，投资创业环境持续优化，被达沃斯高峰论坛评为“最具投资价值区”、“最具人文魅力区”。

- 4.3有关规划

- 4.3.1生态环境功能区规划

本项目拟建地块位于“余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区（Ⅰ1-20110D12）”内，属于优化准入区，主要生态环境敏感类型属中度敏感区。目前，该生态环境功能小区主要情况如下：

1．准入条件：

（1）小区定位：高新产业、现代服务业、商住、科教。

（2）产业现状：小区现状有中泰街道机械功能园区（主导行业：机械），仓前朱庙机械建材区块（主导行业：机械、建材），金星工业功能园区（主导行业：电子、机械）、凤凰工业功能园区（主导行业：机械）和五常南部工业区块（主导行业：电子电器、五金、机械）。。

（3）产业导向：依托杭州城西科创产业集聚区，以余杭创新基地为核心，鼓励高新企业和高教入驻小区。产业导向为以科技创新为重点的现代服务业。鼓励发展研究与开发、电子商务、工业设计及文化创意、服务外包、物联网、孵化器、教育培训等核心产业；总部基地、高端商务服务、金融服务、健康服务、新兴产业等延伸产业。

（4）主导行业的环保准入门槛：

旅游休闲。全员劳动生产率≥5万元/人。

文化、体育和娱乐业。全员劳动生产率≥11万元/人。

金融服务。全员劳动生产率≥60万元/人。

电子商务。全员劳动生产率≥17万元/人。

信息软件。全员劳动生产率≥17万元/人。

物联网（信息传输、计算机服务和软件业）。全员劳动生产率≥17万元/人。

2．污染控制措施：

水污染控制：生活污水和工业废水纳管处理排放。

大气污染控制：依据《余杭区实施禁止销售使用高污染燃料区域工作方案》（余政办〔2007〕224号），闲林街道、余杭街道建成区执行禁燃区管理要求。环境功能未实现达标前，新、改、扩建项目需新增污染物排放量的，小区按照1:1.5替代同类污染物量。功能小区环境功能实现整体达标后，建设项目需新增污染物排放量的，小区按照1:1替代同类污染物排放量。

4.3.2用地规划

本项目建设地址位于杭州市余杭区海创园，本项目拟建地块为余政储出（2014）20号地块，该地块规划为商务办公用地。本项目建设商务办公用房，符合余杭区区域总体规划的要求。

4.3.3污水纳管规划方案

本项目所在区域属杭州余杭组团污水处理厂污水收集系统接纳范围，本项目拟建地块北面海曙路已铺设污水管道，与余杭组团污水处理厂连接开通。本项目计划在2018年底建成后，产生的污水能纳入周边道路污水管网送至余杭组团污水处理厂处理后排入余杭塘河水系。

- 4.3.4拟建地块原有的污染源调查

本建设项目拟建地块现状为农田，没有其它建筑物。根据现状调查本项目拟建地块没有残留的环境污染源。

- 第五章 建设项目污染源分析

- 5.1 建设期污染源分析

- 5.1.1 污染因子分析

建设期主要污染因子为噪声、扬尘、污水、施工废物等。在施工建设中，各种建筑施工机械在运转中产生噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；建筑施工过程和建筑材料运输过程中引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高，定期向地面洒水可以很大程度上减少扬尘的产生；建筑施工中还会产生一定量的建设泥浆污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染；建筑施工中产生的一些建筑垃圾和少部分的生活垃圾需要集中统一妥善的处理。

- 5.1.2 污染源强分析

- 5.1.2.1施工废水污染源

建设项目施工废水主要包括施工人员生活污水和施工泥浆水、机械清洗水，因不同阶段用水和排水差异均很大，其中较稳定部分为施工人员生活用水。

根据该项目分时段建设规模，预计同时施工人员约100人，施工期间生活用水按施工人员日用水200 kg/d•人计，施工日生活用水量为10.0 t/d（7300 t/a），排放系数取0.9，则生活污水9.0 t/d（6570t/a），主要污染因子为CODCr、SS、油类等。

施工期间还会产生打桩、钻孔泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水，施工废水SS浓度较高，据类比监测调查一般SS浓度为1000-3000mg/L。

- 5.1.2.2施工废气污染源

施工期间废气污染源主要为施工场所产生的扬尘和废气。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、车辆运输和建材露天堆放、装卸作业等过程，均会使周围空气TSP浓度升高。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。据类比调查，一般情况下施工场地、施工道路在自然风作用时，其产生的扬尘所可能影响距离范围约在100m以内。

施工扬尘另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥的情况下，会产生扬尘。

扬尘容易被人体的呼吸道吸收，引起支气管炎、肺癌等疾病，严重的可以致死。且扬尘会随风飘到远处，污染的影响范围广，对周围小区的居民的生活会带来消极的影响。因此，要求施工方在施工过程中降低运输车辆的车速，并定期清洁路面，给路面洒水，以减少扬尘的产生。

- 5.1.2.3施工噪声

施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。一般施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声、施工车辆噪声和人群的喧哗声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、水泥浇捣机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲撞击打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时的突发性、冲击性噪声；施工车辆的噪声主要为土石方及建筑材料运输，属于交通噪声。其中对声环境影响最大的是机械噪声。施工方应合理安排施工工艺、采取减振阻尼、隔声降噪等措施来降低施工期间可能产生的各种噪声，并禁止在夜间作业。根据资料所得的不同施工机械的噪声源强见表5-1。

表5-1 建设期间施工机械设备噪声强度值（距源10-15m）

| 机械设备 | 噪声值范围dB（A） | 机械设备 | 噪声值范围dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 78-96 | 挖土机 | 80-93 |
| 空压机 | 75-88 | 卷扬机 | 70-83 |
| 打桩机 | 85-90 | 浇捣器 | 90-98 |
| 运输机具 | 85-94 | 自卸卡车 | 70-73 |
| 混凝土搅拌机 | 79-81 | 升降机 | 72-75 |

- 5.1.2.4施工期固体废物污染源

（1）废土方：该项目地下层建筑面积约42656.2m2，建设需开挖土石方总量约16万方，基本上没有填方，全部需要外运。

（2）废建筑垃圾：施工期产生一定数量的建筑垃圾。

（3）施工期间施工人员还会产生少量的生活垃圾。

- 5.2 营运期污染源分析

- 5.2.1污水源强分析

本项目为办公用房，项目建成投入使用后的用水包括办公人员的生活用水以及绿化用水等。污水产生量情况见表5-2。

表5-2 建设项目日污水产生量预算

| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 基数 | 日用水量（t/d） | 污水排放量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活 | 50L/人·d | 3000人 | 150 | 135 |
| 2 | 食堂餐饮用水 | 10L/人.次 | 5000人次 | 50 | 45 |
| 2 | 绿化用水 | 2L/m2·d | 5257.2 | 10 | 0 |
| 3 | 其他 | 按10%计 | / | 20 | 15 |
| 4 | 合计 | / | / | 230 | 195 |

本项目每天最大用水量约210吨，污水每天的产生量约为195吨，全年按250天计，污水的年排放总量约为4.9万吨。本项目产生的污水主要是生活污水，CO平均浓度约400 mg/L，NH4-N平均浓度约30 mg/L，动植物油10-20mg/L。COD的年产生量约19.6吨，NH4-N年产生量约1.47吨。

- 5.2.2.1地下停车库汽车尾气

（1）车流量分析：本项目地下停车库共设置停车位689个，地下车库高峰时段每小时车辆出入量按停车泊位的90%计。

（2）停车库车辆行驶时间：根据汽车进入停车库的车速、行驶距离、怠速停车等具体情况综合考虑，车库内的汽车行驶及怠速时间平均约为1.5分钟。

表5-3 本项目地下停车库（场）出入车辆情况

| 车库位置 | 停车规模（辆） | 高峰期地下车库车流量（辆/h） | 平均行车时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下车库 | 689 | 620 | 1.5 |

（3）汽车耗油量：据调查资料，车辆进出车库处于慢速行驶状态（V≤5 km/hr），平均耗油量为0.03 kg/min。

（4）空燃比：空气与燃油之比称为空燃比，当空燃比>14.5时，燃油进行完全燃烧，得到二氧化碳和水，当<14.5时燃料不完全燃烧，产生CH、CO等污染物，经调查，在汽车进车库（场）停车时间（大部分处于变速状况）平均空燃比约为12。

（5）汽车废气中CO、NO2浓度情况：根据有关统计数据，汽车废气污染物浓度约为：

CO： 25000ppm(容积比)； NO2： 600ppm(容积比)：HC：1200 ppm(容积比)

（6）汽车尾气污染源强计算公式：

排气量 D = Q·T·(k+1)·A/1.29；       G = D·C·F

式中G――污染物排放量   kg/小时

D――车库废气排放量  m3/小时

Q――车库进出流量    辆/小时

T――泊车时间   分钟/辆

K――空燃比

A――燃油耗量  kg/分钟

F――容积与质量换算系数

其中分子量 CO＝28   NO2＝46  HC=72   空气比重1.29kg/m3

C――污染物浓度  ppm（容积比）

（7）地下停车库汽车尾气源强预测计算：经用上述公式和有关参数计算，本项目地下停车库汽车尾气污染物产生源强计算结果见表5-4。

表5-4  地下停车库汽车尾气污染物源强预测（高峰期）

|  | 高峰小时车流量 （辆/h） | CO产生量 （kg/ h） | NO2产生量 （kg/ h） | 非甲烷总烃 （kg/ h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下停车库 | 620 | 8.8 | 0.35 | 1.1 |

（8）地下车库空气主要污染污物浓度：本项目地下停车库设置机械通风设施，通风量按每小时换气6次设计，地下停车库有效容积为42656.2×3.0×0.7=8.96万 m3，地下车库每小时的换气总量约为53.8万 m3。根据地下车库污染物的小时排放量，地下停车库汽车尾气CO的小时最大排放浓度为16.3mg/m3 ，NO2 的最大排放浓度约为0.65mg/m3。HC的最大排放浓度为2.0 mg/m3。

5.2.2.2餐饮油烟

本项目规划在2#楼2层和与2#楼相连的地下1层设置职工食堂。本项目职工食堂餐饮服务每天可提供约5000人次就餐，每天食用油的用量约为0.2吨，油烟挥发量按总油耗量1%计，本项目每天餐饮服务油烟产生量约为2kg，全年油烟废气产生量约为0.5吨。厨房油烟废气中油烟浓度在5-15mg/m3。

5.2.2.3锅炉燃气废气

本项目在地下1层设置2台燃气热水锅炉，采用管道天然气，小时耗气量约300m3 ，天然气的含硫量按250mg/m3计，本项目建成后天然气燃烧废气及污染物产生量见表5—5。

表5-5 锅炉燃料耗用与燃烧污染物产生情况

| 天然气燃料耗用 |  | 污染排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | SO2 浓度 | 烟尘 浓度 | NOx 浓度 | 烟气黑度 （林格曼黑度） |
|  |  | 单位 | 万m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | 级 |
| 小时耗气量 | 300m3 | 小时最大产生量 | 0.36 | 42 | <20 | <200 | <1 |
| 年耗气量 | 50万m3 | 年产生量 | 600 | SO2年排放量：0.25吨；NOx年排放量：1.2吨 |  |  |  |

- 5.2.3噪声源

本项目建成后，有可能产生噪声污染的污染源，主要空调室外机，变电所、地下层水泵房、地下停车库内排风机等设备噪声、地下车库出入口噪声等。对各设备的噪声值采用类比调查确定其声源强度，见表5-6。地下车库进出口位置见表5-7。

表5-6  本项目主要设备分布及声级

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 规格 | 噪声值（dB） | 所处位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 6台 | 15-22KW | 80 | 位于地下2层水泵房 |
| 2 | 消防水泵 | 3台 | 90-150KW | 80 | 位于地下2层水泵房 |
| 3 | 机械通风系统/排风扇 | 若干台 | 3-5KW | 78 | 位于地下层1-2层 |
| 4 | 干式变压器 | 16台 | SCB-10-2000KVA/10-0.4或 SCB-10-2500KVA/10-0.4 | 60 | 位于地下1层变配电所 |
| 5 | 燃气锅炉 | 2台 | 负荷为3000-3500kW的燃气热水锅炉 | 60 | 位于地下1层锅炉房 |
| 6 | VRF室外机 | 21台 | 14匹 | 62 | 布置在1#楼A座,B座，C座楼顶 |
|  | VRF室外机 | 27台 | 8匹 | 62 | 布置在1#楼A座,B座，C座北面2-4层设备平台 |
|  | VRF室外机 | 9台 | 8匹 | 62 | 布置在1#楼A座至B座之间1层裙房楼顶和B座至C座之间1层裙房楼顶， |
| 7 | VRF室外机 | 11台 | 38-42匹 | 65 | 布置在2#楼主楼楼顶。 |
| 8 | VRF室外机 | 11台 | 40-48匹 | 65 | 布置在3#楼主楼楼顶。 |
| 9 | VRF室外机 | 10台 | 38-42匹 | 65 | 布置在4#楼主楼楼顶。 |
| 10 | VRF室外机 | 10台 | 40-48匹 | 65 | 布置在5#楼主楼楼顶。 |
| 11 | 开闭所 | 1 | 10kV | 63 | 3#楼1层 |

表5-7建设项目地下停车库进出口位置情况总汇

| 编号 | 出入口位置 | 出入口边线与场界最近距离 | 小时平均车流量（昼间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#出入口 | 地块东偏北侧 | 与东场界距离16m | 60辆/h |
| 2#出入口 | 地块南侧 | 与南场界距离19m | 60辆/h |
| 3#出入口 | 地块西偏北侧 | 与西场界距离21m | 60辆/h |

- 5.2.4固体废弃物

本项目建成投入使用后产生的固体废弃物主要来自办公、商业用房和配套设施部分。固废产生量如下表5-8所示：

表5-8  固体废弃物产生量

| 序号 | 污染源 | 规模 | 产生系数 | 产生量（t/d） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公及一般生活垃圾 | 3000人 | 0.2 kg/d·p | 0.6 | 150 |
| 2 | 餐厅餐厨垃圾 | 5000人次 | 0.2kg/d.p | 1.0 | 250 |
| 总计 |  | / | / | 1.6 | 400 |

- 5.3本项目污染源强汇总

本建设项目污染源汇总见表5-9：

表5-9  建设项目污染源强汇总

| 污染物 |  | 产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下车库汽车尾气 | CO | 8.8kg/h | 通过排风竖井送至各大楼楼顶20-44m高排放 |
|  | NO2 | 0.35kg/h |  |
|  | HC | 1.1kg/h |  |
| 餐饮 | 油烟废气 | 油烟产生量2kg/d | 采用油烟净化装置进行处理后，通过排烟管道至2#楼主楼楼顶44m高排放 |
| 锅炉 | 燃气废气 | SO2产生量：0.15kg/h NOx产生量：0.84kg/h | 通过排烟管道至2#楼主楼楼顶44m高排放 |
| 污水 |  | 4.9万 t/a | 各类生活污水汇总纳入城市污水管网，送入污水处理厂，处理后达标排放 |
| 生活垃圾 |  | 400t/a | 普通生活垃圾委托当地环卫部门清运填埋； 餐厨垃圾委托有资质的单位进行处置 |

- 第六章 建设施工期环境影响分析及防治对策

- 6.1施工期水环境影响分析及污染防治措施

施工钻孔打桩等作业过程会有少量泥浆废水产生，另外还会有施工设备清洗废水产生，要求在施工场所建造临时泥浆废水和施工设备清洗废水沉淀池，泥浆废水和设备清洗废水经沉淀处理后达标后排入附近的雨水管道。

本工程在建设施工期对水环境的影响还有施工人员的生活污水。一般施工人员在工地集中居住。据估计本工程施工人数约100人，施工人员生活日用水量为100L/人、生活污水按用水量的90％计，施工人员生活污水产生量为9t/d，生活污水水质为COD为300mg/L，BOD5为150mg/L，SS为100~200mg/L。施工人员的生活污水若任其随地横流，将会严重影响周围环境。为保护当水环境，施工人员驻地应设置简易化粪池，生活污水、粪便水经化粪池处理后，委托环卫部门清运，不得随地排放。

- 6.2建设施工期大气环境影响分析及防治对策

扬尘是建设施工期的重要污染因素。包括黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生的扬尘，各种建材堆场的风力性扬尘以及土石方和建筑材料运输时产生的交通道路扬尘。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

建设施工单位必须严格遵守杭州市人民政府[2011]第262号令《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》，加强现场管理，做好文明施工和标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。据有关调查显示，如果在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右， 其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。

- 6.3建设施工期噪声的影响及防治对策

- 6.3.1建设施工期噪声影响分析

（1）机械噪声：机械噪声由各类施工机械产生，如挖土机械、打桩机械、升降机等。该类噪声源多为点声源：表6-1列出了主要施工机械的噪声源强。

表6-1  主要施工机械设备的噪声级

| 施工机械 | 测量声级(dB)(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 79-85 | 15 |
| 铲土机 | 75-90 | 15 |
| 自御卡车 | 70-90 | 15 |
| 钻孔式灌注桩机 | 81-85 | 15 |
| 静压式打桩机 | 80-85 | 15 |
| 混凝土振捣器 | 80 | 15 |
| 升降机 | 72 | 15 |

（2）施工作业噪声：施工作业噪声主要指施工中发生的零星的敲打声、运输车辆装御作业时的撞击声、拆装模板的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声。

（3）施工爆破噪声：施工爆破噪声为施工中为平整土地挖掘山体时发出的爆炸噪声，多为瞬间噪声。

（4）施工车辆噪声：施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声。

上述四类噪声中，以施工作业噪声对声环境影响较大，比较容易引起纠纷。

- 6.3.2建设施工期噪声影响分析

主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表6-2。

表6-2 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化

| 机械设备 | 距噪声源距离（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 铲土机 | 72-93 | 62-83 | 56-74 | 52-73 | 50-71 |
| 平土机 | 80-90 | 70-80 | 64-74 | 60-70 | 58-68 |
| 混凝土搅拌机 | 72-90 | 62-80 | 56-74 | 52-70 | 50-68 |
| 振捣器 | 69-81 | 59-71 | 53-65 | 49-61 | 47-59 |

- 6.3.3施工期噪声防治措施

施工单位必须严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《杭州市环境噪声管理条例》中的有关建筑施工噪声污染防治条款。在施工期向周围生活环境排放建筑施工噪声的(如 打桩,锯板,推土,拌料,破碎等)，应当符合国家规定的GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》的标准和规定，见表1-9。 在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业。因生产工艺要求确实需要在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明，并向社会公告。

- 6.4施工期固体废弃物处置措施

（1）建筑施工期间固废的产生情况：本项目在建设过程产生的固体废物主要为建筑垃圾、本项目需要挖土建造地下层，工程挖方总量16万m3。本项目基本上没有填方。

（2）施工期固废的处置对策：按照《余杭区建设工程渣土管理办法》的要求，建设工程开工前,建设单位应当到所在地的区市容环境卫生行政主管部门办理工程渣土处置手续。在施工期间土方外运过程中，必须做好防散落措施，运输车辆必须采用斗车，并严格控制土石方装载量，减少车辆行驶过程中的土石方抛洒。建筑垃圾应送至指定点处进行处理，不可随意倾倒。本项目施工期间产生的工程渣土运送至余杭区建设管理部门指定的工程渣土处置场地进行填埋。施工期间施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾桶内，由当地环卫部门统一及时处理。

（3）施工期间，加强现场管理，合理布置施工场地，避免建筑材料乱堆乱放，造成物料散落，以保持场内相对整洁，砂砾料堆场的砂堆采用塑料彩条布覆盖或用砂包临时围护，减少雨期地表径流造成的水土流失。

- 6.5生态保护

- 6.5.1生态结构的变化

1、自然结构：本项目的开发行为对生态环境的影响主要表现为践踏、挖掘及废物排放等的干扰和胁迫作用，从而产生水平、垂直方向作用力，对植物—土壤环境造成直接与间接损害。地表蒸发量将增大，地表径流量增大，土壤的渗透量减少，从而减少了地下水的回补量；土壤理化性状不同程度地受到影响，不同程度地改变了原有景观。

2、水土流失：该项目建设初期的土地平整和土方回填以及地下室建设的大量挖方工程，将改变地块原有地貌地形，损坏地表覆盖植被，开挖后产生的大量土方临时堆置，使施工区水土保持能力下降，若不采取防护措施，易造成局部区域地表水土流失。

一般工程区水土流失主要为降雨和地表径流引起的面蚀，施工中水土流失产生的泥沙可能阻塞河道，甚至影响内河局部水质；若后期项目施工中土石方随意乱堆、或竣工后施工迹地不及时恢复，影响区域景观。同时，弃渣外运会经过若干区域，如不采取封闭措施防护等，沿途散落，也将影响城市景观和环境卫生。项目建设单位必须在开工前确定挖方的处理处置方式以及远期填方来源，做好防治水土流失的工作。

- 6.5.2水土保持措施

- 6.5.2.1土石方量

本项目土石方量主要来自地基的开挖，工程产生弃方约16万m3，基本没有回填。建议施工单位采用封闭式车辆运输废弃的土石方，保障三面挡板完好，运输过程中注意控制车速，避免土方洒落，如有洒落应及时清扫。

- 6.5.2.2可能造成的水土流失预测

施工期是产生水土流失的重点时段，而水土流失的重点区域为钻渣泥浆、临时堆土场等区域。因此，在方案设计中，将重点针对施工期的以上区域进行水土流失的防治设计——对钻渣泥浆外运采用封闭运输，对临时堆土场等区域周边采取临时排水、沉沙措施，结合工程措施和植物措施综合防护。总之，在工程建设的工程中，要及时采取相应的水土保持设施，通过有效的防治，把建设过程中产生的水土流失降至最低程度。与此同时，也要做好工程的水土保持监理、监测工作，特别是临时堆土场等区域，以便及时掌  握水土流失状况及防治措施效果，并及时采取补充措施，从而更加有效的防止工程建设可能产生的水土流失。

- 6.5.2.3水土流失防治措施

水土流失防治措施布置总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区水土环境、保证主体工程建设安全为最终目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点，以施工期临时排水沉沙、临时堆土场等防护措施和施工期的其他临时防护措施和管理措施为重点，充分利用工程措施的控制性和速效性，同时发挥植物措施的后效性和长效性，植物措施与工程措施结合进行综合防治。采用点、线、面相结合，全面防治与重点防治相结合，并配合主体工程设计中具有水土保持功能的设施进行综合规划，布设水土流失防治综合体系措施。本方案水土保持预防保护措施如下：

（1）合理选择施工工序：回填土石方应分层碾压夯实，工程建设期间合理堆放建筑材料以及临时土石方，及时拦挡以控制渣量流失；对绿化工程进行同时绿化施工，减少地表裸露时间。合理组织施工设计，控制土石方工程的施工周期，采用边开挖、边回填、边碾压的施工方案，尽量做到即挖即填，减少疏松土壤的裸露时间及挖填土石方的长期堆放，减少雨水及径流冲刷。需要临时堆放的挖填土石方，必须做好临时按照水土保持的要求先拦后弃，避免先流失后治理的现象发生，减少治理难度。

（2）合理选择施工工期：施工时应根据当地气象条件合理安排工序。并在雨季来临前做好必要的排水设施和防护工程，将降水汇入排水系统导排，防止径流对裸露地表的冲刷，最大限度地减少施工造成的水土流失和可能造成的危害。在具体实施中，承包商应争取合理工期，抵制盲目不科学的“抢期”工程，确保工程质量。

（3）严格控制运输流失： 对出入工程区的工程车要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中。土石方在转运时容易撒漏在转运途中，容易形成扬尘；因此，运输车必须加盖防护不能超载，以免发生扬尘现象。

（4）增强水保意识：水土流失防治只靠外界的措施是不够的，必须要加大水土保持的宣传力度，增强人们的水保意识，让水土保持深入人心。

- 6.5.3生态保护措施

在该拟建区内有效的生态补偿措施为绿化补偿。绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。绿化指标按照绿化部门的要求执行。绿化的物种可根据布局特点，选取有特色的、空气净化效率较好的树种。采用多种方式方法，使自然水系与人工绿化有机结合，组成完整的区域生态环境系统，基本能达到生态补偿的目的，在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。

- 第七章   水环境影响评价

7.1水环境质量现状评价

### 7.1.1水环境现状利用情况

本项目附近主要河流为余杭塘河，位于拟建地块北面。依据《浙江省水环境功能区、水环境功能区划分方案》（2006），余杭塘河水功能区为农业、工业用水区，水环境功能区为多功能区。目标水质为Ⅲ类。

### 7.1.2水环境现状监测与评价

本项目建设地块所在区域的主要地表水系是余杭塘河，位于本项目建设地块北面200m。本环评引用余杭区环境保护监测站2014年12月5日对本项目拟建地附近的余杭塘河水域新桥断面（余杭镇与仓前镇交界处）水质监测结果，见表4-2。

表4-2  余杭塘河新桥断面2014年12月5日地表水断面监测结果

| 监测断面 | 溶解氧 (mg/l) | pH | 高锰酸盐指数 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 水质 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新桥 | 5.8 | 7.22 | 2.56 | 0.664 | 0.126 | Ⅲ类 |
| 执行标准 | ≥5 | 6－9 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 | Ⅲ类 |

由监测结果可知，余杭塘河新桥断面水质指标pH、化学需氧量、氨氮和总磷等指标均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

7.2水环境影响分析与防治对策

### 7.2.1污水防治措施

（1）本项目污水纳管方案

本项目所在区域属余杭组团污水处理厂污水收集系统接纳范围。本项目产生的各种污水排入拟建地块北面海曙路的市政污水管道送至余杭组团污水处理厂处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级排放标准。

（2）本项目污水收集及预处理方案

本工程各类生活污水的日排放量约为195吨，年排放量约为4.9万吨。由于项目建成后的污水主要为生活污水和餐饮废水。要求建设单位将餐饮废水单独收集进行隔油沉淀处理后与其他废水一道排入海曙路市政污水管网，送至城市污水处理厂统一处理后达标排放。

本项目污水收集及预处理方式及流程如下图7-1所示。

卫生间污水

污水管

余杭组团污水处理厂

餐饮污水

隔油沉淀池

其他生活污水

图7-1   建设项目污水收集及预处理流程图

本项目2#楼2层和地下1层职工食堂餐饮服务含油污水每天的产生量合计约为45吨，本项目规划建造1个餐饮污水隔油池，集中收集处理各个食堂产生的餐饮含油污水，隔油池的总容积要求达到15m3。隔油池布置在2#楼南面附近绿化带地下（具体位置详见本项目总平面图）。

（3）本项目污水纳入城市污水管网可行性分析

本项目拟建地块北面海曙路已建成，并铺设了市政污水管网，已与余杭组团污水处理厂开通。本建设项目预计在2017年底建成，2018年投入使用。本项目建成后产生的生活污水能够收集纳入北面海曙路市政污水管网，送至余杭组团污水处理厂处理。

7.2.2 水环境影响分析

在营运期要求建设单位切实能够做好内部的雨污分流，污水收集后排入周边道路污水管道送至城市污水处理厂处理，不会对拟建地块周边水环境产生不良的影响。

7.2.3地下水环境影响分析

本项目所在区域内不开采利用地下水资源。本工程施工过程需开挖地下室，开挖深度为约8米，在建设过程不会对地下水的流向和水质产生影响。同时本项目建成使用期间，污水全部收集纳入污水管道，不会渗漏进入地下水环境。因此本项目建设不会对地下水环境质量产生不良影响。

# 第八章  环境空气质量现状及影响分析

## 8.1环境空气质量现状评价

本项目拟建地块位于余杭区仓前街道，为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用杭州市余杭区环境监测站提供的余杭镇一中常规大气环境监测点的监测资料。监测结果见表8-1。

表8-1  2014年12月余杭镇一中环境空气质量监测结果  （mg/m3）

| 时间 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年12月15日 | 0.038 | 0.073 | 0.191 |
| 12月16日 | 0.045 | 0.040 | 0.147 |
| 12月17日 | 0.023 | 0.049 | 0.110 |
| 12月18日 | 0.038 | 0.074 | 0.154 |
| 12月19日 | 0.032 | 0.082 | 0.187 |
| 12月20日 | 0.017 | 0.065 | 0.135 |
| 12月21日 | 0.031 | 0.050 | 0.122 |
| 24小时平均标准值 | 0.150 | 0.080 | 0.150 |

从表4-1监测数据可以看出，该监测点SO2、NO2和PM10等日均值均未出现超标。本项目所在区域内环境空气质量符合二类区要求。

## 8.2环境空气污染影响分析及防治对策

### 8.2.1 地下车库汽车尾气污染防治措施及影响分析

（1）本项目地下停车库汽车尾气污染物产生源强计算结果见表8-2。

表8-2地下停车库汽车尾气污染物源强预测（高峰期）

|  | 高峰小时车流量 （辆/h） | CO产生量 （kg/ h） | NO2产生量 （kg/ h） | HC产生量 （kg/ h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下停车库 | 620 | 8.8 | 0.35 | 1.1 |

（2）地下停车库汽车尾气污染防治对策

本项目地下停车库设置机械通风设施，通风量按每小时换气6次设计，地下停车库有效容积为42656.2×3.0×0.7=8.96万 m3，地下车库每小时的换气总量约为53.4万 m3。本建设项目地下停车库根据防火分区设置8个排烟竖井，排烟竖井距地面高度20-44m，内径约为1.6m。地下停车库排气筒的位置详见表8-4。

表8-4地下车库汽车尾气排气筒设置汇总表

| 序号 | 位置 | 数量 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼A座北侧楼顶 | 2 | 20m（4层） |
| 2 | 1#楼C座北侧楼顶 | 2 | 20m（4层） |
| 3 | 2#楼北偏西侧楼顶 | 1 | 44m（10层） |
| 4 | 3#楼西偏南侧楼顶 | 1 | 44m（10层） |
| 5 | 4#楼北侧楼顶 | 1 | 44m（10层） |
| 6 | 5#楼北偏西侧楼顶 | 1 | 44m（10层） |
|  | 合计 | 8 |  |

根据地下车库污染物的小时排放量，地下停车库汽车尾气CO的小时最大排放浓度为16.3mg/m3 ，NO2 的最大排放浓度约为0.65mg/m3。HC的最大排放浓度为2.0mg/m3。

（3）地下停车库汽车尾气排放达标可行性分析：

本建设项目地下停车库根据防火分区设置8个独立排烟竖井，排烟竖井距地面高度20-44m。排气筒周围200米范围内，有高于其排气筒高度的建筑物，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996），废气排气筒高度应高出周围200米半径范围内的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按照其高度对应排放速率标准值严格50％执行。根据本项目地下停车库排气筒高度，主要污染物最大小时排放速率的预测，本项目地下停车库汽车尾气污染物均能够达标排放，详见表8-3。

表8-3 地下停车库汽车尾气污染物源强（高峰期）及达标排放分析

|  | 排气筒最低高度 | 与其高度对应严格50％容许排放速率值 | 容许排放浓度 | 本项目单个排气筒小时排速率 | 本项目排气筒排放浓度 | 排放达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 20m | 0.65kg/h | 240mg/m3 | 0.044kg/h | 0.65mg/m3 | 能够达标排放 |
| HC |  | 8.5kg/h | 120mg/m3 | 0.14kg/h | 2.0mg/m3 |  |

### 8.2.2地下车库汽车尾气排放环境影响预测分析

本建设项目地下停车库排烟竖井最低高度为20m。本项目空气环境影响分析确定为三级评价，评价采用SCREEN3模型估算模式中的点源模式进行预测，本评价预测汽车尾气中主要污染物CO、NO2排放对周围大气环境的影响。预测结果见表8-4。

表8-4 地下车库汽车尾气单个排气竖井污染物排放影响预测结果

| 距源中心 下风向距离 （m） | CO |  | NO2 |  | HC |  | 预测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影响浓度（mg/m3） | 占标率 (%) | 影响浓度（mg/m3） | 占标率 (%) | 影响浓度（mg/m3） | 占标率 (%) | 排放高度：20m 排气筒内径：1.6m 烟气排放速度：9.2m/s 烟气排放温度：298K 环境温度：298K CO排放速率：1.1 kg/ h NO2排放速率：0.044kg/ h HC排放速率：0.14 kg/ h |
| 442（最大落地浓度距离） | 0.02 | 0.2 | 0.0008 | 0.4 | 0.0025 | 0.13 |  |

环境空气评价标准采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，即CO：10 mg/m3，NO2：0.2 mg/m3，另外HC环境空气控制标准参照非甲烷总烃2.0mg/m3执行。根据预测计算，本项目地下车库汽车尾气单个排气竖井排放的污染物CO、NO2和HC对周围环境空气影响的最大浓度值分别为0.02mg/m3、0.0008mg/m3和0.0025 mg/m3，最大浓度出现在下风向约442m处。NO2影响最大贡献值的占标率为0.4%，CO影响最大贡献值的占标率为0.2%，HC影响最大贡献值占标率只有0.13%，不会对当地环境空气质量产生不良影响。

8.2.3餐饮油烟废气影响分析及污染防治对策

本项目餐饮服务用房布置在2#楼及相连的地下1层，周边100m范围内没有住宅楼，餐饮用房布局符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》中的有关规定。

本项目2#楼2层餐饮用房面积约1400m2，相邻地下1层餐饮用房面积约为800m。合计餐饮用房建筑面积约2200m2。建设单位在2#楼内设置1个厨房油烟排烟竖井（2#楼2层及地下层厨房合用一个排烟竖井，排烟竖井面积为1.2╳2=2.4m2。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010 ）,餐饮用房建造面积在2000-3000m2范围，其推荐的油烟气排风管道面积为1.2-2.8m2。本项目设计的排烟竖井面积为2.4m2，能够符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010 ）要求。

本项目2#楼2层及地下层厨房内安装油烟净化装置，厨房油烟废气经油烟净化装置进行净化处理后通过专用油烟道送至2#楼楼顶排放（高44m），油烟的去除效率要求达到85%以上，油烟排放浓度要求低于2mg/m3。采取这些措施后，厨房油烟废气排放能够符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）的要求，不会对周围环境空气产生不良影响。

8.2.4燃气热水锅炉废气影响分析

本项目在地下1层设置2台燃气锅炉，天然气的年消费量约为50万m3。锅炉排放的燃气废气SO2浓度约为42mg/m3，烟尘浓度<20 mg/m3，NOx<200mg/m3，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的大气污染物排放限值，即SO250mg/m3，烟尘20 mg/m3, NOx200mg/m3。 本项目锅炉的燃气废气通过专用排烟竖井送至2#楼主楼楼顶44m高空排放。燃气锅炉废气排放对周围环境空气影响评价确定为三级评价，评价采用SCREEN3模型估算模式中的点源模式进行预测，预测结果见表8-5。

表8-5燃气锅炉废气污染物排放影响预测结果

| 距源中心 下风向距离 （m） | SO2 |  | NO2 |  | 预测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影响浓度（mg/m3） | 占标率 (%) | 影响浓度（mg/m3） | 占标率 (%) | 排放高度：44m 排气筒内径：0.5m 烟气排放速度：5.0m/s 烟气排放温度：428K 环境温度：298K SO2排放速率：0.15kg/ h NOx排放速率：0.84kg/ h |
| 224 （最大落地浓度距离） | 0.002 | 0.4 | 0.007 | 3.5 |  |

环境空气评价标准采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，即SO2：0.5mg/m3，NO2：0.2 mg/m3。根据预测计算，本项目锅炉燃气废气排放的污染物SO2和NO2对周围环境空气影响的最大浓度值分别为0.002mg/m3、0.007mg/m3，最大浓度出现在下风向约224m处。NO2影响最大贡献值的占标率为3.5%，SO2影响最大贡献值的占标率为0.4%，不会对当地环境空气质量产生不良影响。

另外，本项目在地块中间的庭院绿化带，设置1个高3.0m的人防设施备用排气井。用于战时紧急情况下启用柴油发电机时的废气和其他战时空气净化尾气排烟井，由于在和平时期不会启用柴油发电机，故本环评不对该人防设施备用排气井的废气排放情况进行评价。

# 第九章  声环境及固体废弃物影响分析

## 9.1 声环境质量现状监测与评价

本环评单位对项目拟建地块周边声环境现状进行了监测。

监测布点：拟建地块的四周周界1米外布设4个监测点，

测量时间：2015年1月10日进行，昼间（11：00－12：30）、夜间（0：00－1：30）各1次。监测结果见表9-1。

表9-1声环境现状监测结果（dB）

| 编号 | 位置 | 时间段 | 1月10日监测值 | 标准值 | 场界环境 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北场界 | 昼间 | 57.3 | 70 | 海曙路（次干道） | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.5 | 55 |  | 达标 |
| 2 | 东场界 | 昼间 | 56.8 | 60 | 海福路（区间路） | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.3 | 50 |  | 达标 |
| 3 | 南场界 | 昼间 | 58.1 | 60 | 向往街（支路） | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.2 | 50 |  | 达标 |
| 4 | 西场界 | 昼间 | 55.6 | 60 | 海园路（区间路） | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.1 | 50 |  | 达标 |

监测结果表明，本项目拟建地块边界的噪声现状昼间在55.6-58.1dB范围，夜间在43.1-44.2dB范围，边界昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3095－2008）中的2、4类标准限值要求。

9.2 声环境影响分析

### 9.2.1主要噪声源分布情况及合理性分析

本项目建成后，主要噪声源有：地下停车库出入口汽车进出行驶的汽车噪声、地下停车库排风机噪声、地下室水泵房噪声和空调室外机运行的噪声等。 本项目主要噪声源分布及声级详见表9-2。本项目主要的噪声设备大多布置在地下层设备房内。室外噪声源主要有VRF空调室外机，布置在各个大楼楼顶，空调室外机位置与场界最小距离约30m。地下停车库出入口与场界的最近距离约16m。本项目的噪声设备及设施总体布局合理。

表9-2    本项目主要噪声源分布及声级

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 规格 | 噪声值（dB） | 所处位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 6台 | 15-22KW | 80 | 位于地下2层水泵房 |
| 2 | 消防水泵 | 3台 | 90-150KW | 80 | 位于地下2层水泵房 |
| 3 | 机械通风系统/排风扇 | 若干台 | 3-5KW | 78 | 位于地下层1-2层 |
| 4 | 干式变压器 | 16台 | SCB-10-2000KVA/10-0.4或 SCB-10-2500KVA/10-0.4 | 60 | 位于地下1层变配电所 |
| 5 | 燃气锅炉 | 2台 | 负荷为3000-3500kW的燃气热水锅炉 | 60 | 位于地下1层锅炉房 |
| 6 | VRF室外机 | 21台 | 14匹 | 62 | 布置在1#楼A座,B座，C座楼顶 |
|  | VRF室外机 | 27台 | 8匹 | 62 | 布置在1#楼A座,B座，C座北面2-4层设备平台 |
|  | VRF室外机 | 9台 | 8匹 | 62 | 布置在1#楼A座至B座之间1层裙房楼顶和B座至C座之间1层裙房楼顶， |
| 7 | VRF室外机 | 11台 | 38-42匹 | 65 | 布置在2#楼主楼楼顶。 |
| 8 | VRF室外机 | 11台 | 40-48匹 | 65 | 布置在3#楼主楼楼顶。 |
| 9 | VRF室外机 | 10台 | 38-42匹 | 65 | 布置在4#楼主楼楼顶。 |
| 10 | VRF室外机 | 10台 | 40-48匹 | 65 | 布置在5#楼主楼楼顶。 |
| 11 | 开闭所 | 1 | 10kV | 63 | 3#楼1层 |

9.2.2地下停车库汽车出入口噪声影响分析

- （1）停车库汽车出入口设置：本建设项目建造两层地下车库，地下车库出入口共有3个，分别位于项目拟建地块的东北面、南面和西北面。地下停车库共有689个地下停车位。具体位置见表9-3。

- 表9-3建设项目地下停车库进出口位置情况总汇

| 编号 | 出入口位置 | 出入口边线与场界最近距离 | 小时平均车流量（昼间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#出入口 | 地块东北区块 | 与东场界距离16m | 60辆/h |
| 2#出入口 | 地块南区块 | 与东场界距离19m | 60辆/h |
| 3#出入口 | 地块西北区块 | 与西场界距离21m | 60辆/h |

（2）噪声影响预测：本环评采用类比调查监测数据，进行噪声影响预测。本环评单位对已建成的位于住宅小区地下车库出入口（未建隔声棚）噪声进行了现场实测，测量结果见表9-4。

表9-4    某小区地下车库出入口噪声实测值（dB）

| 小时车流量 | 144 |
| --- | --- |
| 10 m处噪声实测值 | 58.5 |

本项目地下车库共有689个停车位，设置3个出入口。昼间每个出入口的小时平均车流量约为60辆，夜间本项目地下停车库停止运行。可以利用表9-4的类比监测数据，进行比较分析预测。本项目地下车库出入口汽车行驶噪声对周边噪声影响类比预测结果列表9-5。

表9-5    建设项目各个地下停车库进出口噪声影响类比分析预测总汇

| 编号 | 出入口与场界的距离 | 平均车流量 | 对场界环境 影响预测 | 执行标准 | 场界外环境概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号出入口 | 与东边界距离16m | 昼间60辆/h | 52.8dB | 60dB | 海福路 |
| 2号出入口 | 与南边界距离19m | 昼间60辆/h | 51.5dB | 60dB | 向往街 |
| 3号出入口 | 与南边界距离21m | 昼间60辆/h | 51.7dB | 60dB | 海园路 |

根据表9-5的本项目地下停车库出入口对场界噪声排放影响预测结果，本项目1-3号地下停车库出入口汽车行驶噪声对场界环境噪声排放影响，昼夜间均能够满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。本项目四周场界相邻地块均为道路，场界环境不敏感。地下停车库出入口噪声对外界不会产生噪声不良影响。

9.2.3室外设备噪声影响分析

本项目配套的水泵、风机、变配电、开闭所和燃气锅炉均设置在地下室独立机房内。水泵和风机等设备安装采取隔声减振措施，可避免对地上建筑产生振动影响。由于地下层本身具有较好的屏蔽效果，本项目地下层的设备产生的噪声不会对外环境产生不良影响。另外在1#楼部分VRF室外机布置2-4层北面室内设备阳台，也不会对场界外声环境产生不良影响。因此，本环评主要预测本项目室外大楼楼等固定噪声源空调室外机噪声对场界声环境的影响。

- 室外噪声源位置及与周边场界距离情况列表9-6。

表9-6  本项目室外噪声源位置及与周边场界距离情况

| 噪声源 | 位置 | 数量 | 与临近场界距离 | 场界外环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外噪声源 VRF室外机 | 1#楼A座4层楼顶 | 7台 | 与东场界相距约28m | 道路、无敏感保护目标 |
|  | 1#楼B座4层楼顶 | 7台 | 与东场界相距约28m |  |
|  | 1#楼C座4层楼顶 | 7台 | 与东场界相距约28m |  |
|  | 1#楼A座至B座1层裙房楼顶 | 5台 | 与东场界相距约22m |  |
|  | 1#楼B座至C座1层裙房楼顶 | 4台 | 与东场界相距约22m |  |
|  | 2#楼楼顶 | 11台 | 与南场界相距约22m |  |
|  | 3#楼楼顶 | 11台 | 与西场界相距约20m |  |
|  | 4#楼楼顶 | 11台 | 与北场界相距约18m |  |
|  | 5#楼楼顶 | 11台 | 与北场界相距约18m |  |

（2）室外声源噪声影响预测

本环评采用整体声源模式预测本项目空调室外机噪声源对场界声环境的影响，结果见表9-7。

表9－7空调室外机噪声排放影响预测结果

| 噪声 预测点 | 声源 | Lp | S值 | r值 | 场界噪声贡献值 |  | 标准 (昼间) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 各噪声源贡献值 | 叠加值 |  |  |
| 东场界① | 1#楼A座楼顶VRF室外机 | 63dB | 5×10 | 51m | 41dB | 49.2dB | 60dB |  |
|  | 1#楼B座楼顶VRF室外机 | 63dB | 5×10 | 33m | 45.1dB |  |  |  |
|  | 1#楼C座楼顶VRF室外机 | 63dB | 5×10 | 51m | 41dB |  |  |  |
|  | 1#楼A座至B座1层裙房楼顶VRF室外机 | 63dB | 2×10 | 32m | 40.9dB |  |  |  |
|  | 1#楼B座至C座1层裙房楼顶VRF室外机 | 63dB | 2×8 | 27m | 41.4dB |  |  |  |
| 南场界 ② | 2#楼楼顶 VRV室外机 | 66dB | 10×15 | 28m |  | 54.1dB | 60dB |  |
| 西场界 ③ | 3#楼楼顶 VRV室外机 | 66dB | 10×15 | 24m |  | 55.4dB | 60dB |  |
| 北场界 ④ | 4#楼楼顶 VRV室外机 | 66dB | 10×15 | 70m | 46.1dB | 55.9dB | 70 |  |
|  | 5#楼楼顶 VRV室外机 | 66dB | 10×15 | 24m | 55.4dB |  |  |  |
| 对北面80m外规划的文教用地⑤的影响值为：<45dB |  |  |  |  |  |  |  | 55dB |

注：噪声影响预测点位详见附图1。

（3）影响预测结果分析：

由预测结果可知，本项目VRF空调室外机噪声对场界的影响贡献值昼间49.2-55.9dB，符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348－2008）中的2、4类昼间标准要求。

由预测结果可知，本项目VRF空调室外机噪声对北面80m外的规划文教用地声环境的影响贡献值<45dB，能符合《声环境质量标准》（GB3095－2008）中1类区标准要求。

本项目VRF空调室外机夜间停止运行，夜间不会对周边环境产生噪声不良影响。

## 9.3固体废弃物的处置

本项目固体废物主要是办公生活垃圾和餐厨垃圾。垃圾年生产量400吨，建设单位应做好商务办公区内垃圾的分类收集，再由市环卫部门统一清运，送至垃圾填埋场作卫生填埋处置；对于餐饮服务产生的餐厨垃圾，餐饮经营单位收集后必须委托有资质的单位进行资源化处理。

- 第十章  污染防治对策措施

- 10.1施工期的污染防治对策

- 10.1.1水污染防治对策

（1）施工人员的生活污水，应在施工现场设置临时简易化粪池，生活污水、粪便水等经化粪池处理后，委托环卫部门清运，不得就地排放。

（2）施工场所设置泥浆水和施工设备清洗废水沉淀池，将施工过程产生的泥浆废水和施工设备清洗废水收集经沉淀处理达标后排入附近的雨水管网。

（3）应做好建筑材料和建筑废料的管理，防止雨水冲刷成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟以及临时沉淀池，对产生的地面冲刷水进行收集，收集后的初期雨水经沉淀后排放。

10.1.2空气污染防治对策

扬尘是建设施工期的重要污染因素。尘粒在空气中的传播扩散情况和风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也会有所不同。施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。同时，建设单位和施工单位应严格执行杭州市政府颁布的《城市大气扬尘污染防治管理条例》。

（1）加强现场管理，做好文明施工和标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围挡和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。

（2）洒水抑制是控制施工期道路扬尘的有效手段，每天洒水4-5次，高温干燥季节洒水次数翻倍，可使扬尘减少70%左右，可以有效地控制施工扬尘，尽量缩减TSP污染范围。同时限速行驶及保持路面清洁，也是减少施工场地车辆扬尘的重要手段。

（3）在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土洒落构成的扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥沙等。

（4）露天堆场产生的扬尘主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。

10.1.3噪声污染防治对策

（1）施工单位必须严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《杭州市环境噪声管理条例》中的有关建筑施工噪声污染防治条款。在施工期向周围生活环境排放建筑施工噪声的(如 打桩,打夯,锯板,推土,拌料,破碎等)，应当符合国家规定的GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》的标准和规定。 在居民区周围，除抢险等应急任务外，不准在夜间进行噪声大的施工作业。工艺上要求连续作业确实需要在夜间进行噪声大的作业时，必须按照《杭州市环境噪声管理条例》第28条的规定：“施工单位应当持所在地建设行政部门的施工意见书，向所在地环保部门申领夜间作业证明，并向社会公告”。

（2）在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备，不用冲击式打桩机，应采用静压打桩机，减少打桩产生的噪声和振动。

（3）厂界的四周设置临时隔声围护（围墙）。

10.1.4固废污染防治对策

对于施工过程中产生的建筑垃圾和挖掘的废土，按市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定，用封闭式废土运输车将建筑垃圾及时清运，送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向附近转移，及时到固废指定地点妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾桶内，委托环卫部门统一收集装置。

10.1.5生态环境保护对策

（1）文物保护：在地下挖掘施工中要注意文物保护，一旦发现有价值的文物应立即停止挖掘并保护好现场，及时报告文物管理部门。

（2）生态：项目建成后，在小区内做好绿化，种植一些常绿乔木、灌木以及布置花卉、草坪等、优化景观生态环境。

- 10.2项目建成后的污染防治对策

10.2.1水污染防治对策

本项目规划建造1个餐饮污水隔油池，布置在2#楼南面绿化带地下，餐饮污水隔油池的容积为15m3。本项目餐饮污水经隔油池处理后汇同其它废水一并纳入附近市政污水管道，为确保废水都能统一收集处理，要求建设单位在规划中，应做好雨污分流，把商务办公区内污水管道的规划设计列入主体工程规划中，确保本项目建设区块内的所有污水都能够收集并纳入周围道路污水管网。

10.2.2空气污染防治对策

- 地下停车库汽车尾气污染防治对策：地下停车库配置机械通风系统，通风换气次数为大于等于6次/h，设置8个排烟竖井，汽车尾气经20-44m高排烟竖井向外排放。

（2）餐饮油烟废气污染防治对策：在2#楼内设置厨房专用排烟道（排风面积2.4m2）；厨房油烟废气经油烟净化装置处理后，通过专用烟道送至2#楼楼顶44m高排放。

（3）锅炉的燃气废气污染防治对策：本项目锅炉的燃气废气通过专用烟道送至2#楼主楼楼顶高空排放，高度达44m。

10.2.3噪声污染防治对策

（1）水泵噪声污染防治对策：把水泵房布置在地下空间，同时还要做好水泵设备机座的隔震减震措施。

（2）各个办公楼采用VRF变频多联空调系统，空调室外机布置在各个办公楼主楼和裙房楼顶，以及设备阳台。

10.2.4固废污染防治对策

建设单位应做好商务办公区内垃圾的分类收集，再由市环卫部门统一清运，送至垃圾填埋场作卫生填埋处置；对于餐饮服务产生的餐厨垃圾，要求餐饮经营单位收集后委托有资质的单位进行资源化综合处理。

## 10.3环保投资估算

该项目环保投资预计为137万元，具体投资见表10-1。

表10-1  建设项目环保投资分析

| 环境保护措施 |  |  | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工扬尘污染控制 | 施工现场洒水设施 | 2.0 |
|  | 施工污水处理 | 施工泥浆污水沉淀池和简易化粪池建造 | 5.0 |
| 营运期 | 废气防治 | 餐饮油烟收集处理设施，汽车尾气收集设施 | 30 |
|  | 污水收集 | 建造污水收集管网和餐饮污水隔油池 | 20 |
|  |  | 绿化 | 80 |
| 环保经费合计 |  |  | 137 |

## 10.4本项目必须采取的污染防治措施一览表

本项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果汇总见表10-2。

表10-2 本项目拟采取的防治措施及预期治理效果汇总

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 废水 | 施工废水 | SS | 施工场所设置泥浆水和施工设备清洗废水沉淀池，将施工泥浆废水和施工设备清洗废水收集经沉淀处理达标后排入附近的雨水管网。 | 符合《污水综合排放标准》一级排放标准 |
|  | 生活污水 | COD | 应在施工现场设置临时简易化粪池，生活污水、粪便水等经化粪池处理后，委托环卫部门清运，不得就地排放。 |  |
| 废气 | 施工扬尘 | 悬浮颗粒物 | （1）施工场地和道路每天洒水4-5次 （2）运土车辆必须做到净车出场，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输等。 （3）执行杭州市政府颁布的《城市大气扬尘污染防治管理条例》。 |  |
| 噪声 | 施工噪声 | 噪声 | （1）选用低噪声施工设备，采用静压打桩机。 （2）施工场地四周设置临时隔声围护（围墙）。 | 符合GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |
| 固废 | 建筑固废 | 建筑废弃物 | 建筑废弃物按市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定，用封闭式废土运输车将建筑垃圾及时清运，送到指定倾倒点处置。 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾要收集到指定的垃圾桶内，委托环卫部门统一收集装置。 |  |
| 营运期 |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 地下车库汽车废气 | CO NO2 | 地下车库汽车尾气经集排气装置收集后通过20-44m排气竖井排放。 符合《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求 |  |
|  | 餐饮油烟废气 | 油烟等 | 餐厅厨房油烟必须收集经油烟净化装置处理后通过专用烟道送至2#主楼顶44m高排放。 | 符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
|  | 燃气锅炉 | SO2等 | 燃气锅炉废气经排气筒送至2#主楼楼顶44m高空排放。 | 符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 餐饮废水经隔油池预处理后与其它生活污水合并排入污水管网送城市污水处理厂排放。 | 符合《污水综合排放标准》三级排放标准 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 普通垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 餐厨垃圾，要求餐饮经营单位收集后委托有资质的单位进行资源化综合处理。 | 符合环保相关规范要求 |
| 噪 声 | 动力设备 | 噪声 | 水泵房等设备布置在地下层设备房，做好设备机座的隔震减震措施。VRF变频多联空调设置于各个大楼主楼和裙房楼顶以及设备阳台。 | 对周界声环境影响符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2、4类标准 |

# 第十一章  公众参与及公示

## 11.1公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目建设单位和环评单位在杭州未来科技城管委会张贴本建设项目的环境信息公示和环保公示。

## 11.1.1环境信息公示

余政储出（2014）20号地块建设项目

环境信息公示

- 一、项目的名称及项目概况

1、项目名称：余政储出（2014）20号地块建设项目

2、项目地址：本建设项目拟建地址位于杭州海创园研发办公区域；基地位于海创园核心区的东侧，杭州师范大学仓前新校区南侧，北临海曙路，南接海兴路，东西两侧分别为海福路和海园路。

3、建设内容与规模：本项目总用地面积约26286平方米，规划建造五栋办公楼以及商务配套和生活配套设施，主要功能为商务办公服务等。本项目地上建筑面积65715平方米，地下建筑面积约为42656.2平方米。地下层配置停车库，停车位689个。

- 二、建设单位名称和联系方式

建设单位：浙江贝达医药科技有限公司

联系人：  王浙亮   ；   联系电话：13516825636

- 三、承担环境影响评价工作的机构单位名称和联系方式

环评单位： 浙江大学（国环评证甲字第2002号）；

联系人：   傅柳松；  联系电话：13957138139，0571-87070629。

- 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

1、环境影响评价的工作程序：环境影响评价工作大体分为三个阶段。第一阶段为准备阶段，主要工作为研究有关文件，进行初步的工程分析和环境现状调查，确定环境影响评价的工作等级；第二阶段为正式工作阶段，进行工程分析和环境现状调查，并进行环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，分析所收集的各种资料、数据，给出环评结论，完成环境影响报告书的编制。

2、主要工作内容：环境质量调查；周边污染源调查；项目工程建设环境影响分析预测；公众参与调查；报告书编制；报告书审查批复。

- 五、征求公众意见的主要事项

征求公众意见的主要事项包括：对当地环境现状的看法；对本项目的了解程度；本项目的建设是否有利于本地区的社会经济发展；本项目的实施对当地居民居住环境的影响；对本项目建设最关心的环境问题；对本项目建设的意见和建议。

- 六、公众提出意见的主要方式

自公示之日起10天内，公众可以通过来电、来信方式向建设单位和环评单位提出意见和建议。

环境信息公示发布单位：浙江贝达医药科技有限公司

公告发布时间：2014年 12 月 15  日

### 11.1.2环保公示

余政储出（2014）20号地块建设项目

环保公示

- 一、项目的名称及项目概况

1、项目名称：余政储出（2014）20号地块建设项目

2、项目地址：本建设项目拟建地址位于杭州海创园研发办公区域；基地位于海创园核心区的东侧，杭州师范大学仓前新校区南侧，北临海曙路，南接海兴路，东西两侧分别为海福路和海园路。

3、建设内容与规模：本项目总用地面积约26286平方米，规划建造五栋办公楼以及商务配套和生活配套设施，主要功能为商务办公等。本项目地上建筑面积65715平方米，地下建筑面积约为42656.2平方米。地下停车库共有停车位689个。

- 二、建设单位名称和联系方式

建设单位：浙江贝达医药科技有限公司

联系人：  王浙亮   ；   联系电话：13516825636

- 三、承担环境影响评价工作的机构单位名称和联系方式

环评单位： 浙江大学（国环评证甲字第2002号）；

联系人：   傅柳松；  联系电话：13957138139，0571-87070629。

四、项目产生的主要环境影响：

（1）项目生产过程中产生的污染物：污水、废气、噪声、固废

污水：该项目产生的污水主要是工作人员产生的生活污水；

废气：主要废气污染源为地下停车库产生的汽车尾气、职工食堂餐饮服务排放的油烟废气等；

噪声：项目建成后主要噪声源为地下车库出入口汽车行驶噪声和空调室外机等设备噪声；

固废：固体废弃物主要是办公和生活垃圾；

（2）项目拟采取的污染防治措施：

污水：生活污水收集后纳入周边道路市政污水管网，送至城市污水处理厂处理后。

废气：地下停车库汽车尾气和餐饮油烟通过独立排烟竖井送至主楼楼顶排放。

噪声：该项目各类水泵、风机和变配电所等所有设备均设置在地下室，安装时必须采取减震措施。空调室外机布置在各个大楼主楼楼顶。

固废：普通垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。餐厨垃圾，要求餐饮经营单位收集后委托有资质的单位进行资源化综合处理。

五、项目环境影响的主要环保结论：

对于本项目产生的污染物，建设单位将按照环评报告书所提出的要求进行治理，达标排放。其对周围环境产生的影响能够符合国家相关环境标准的要求。

六、项目审批单位

项目审批单位名称：杭州市余杭区环保局， 联系电话：0571-89163928。

七、公告说明

1、公告时间不得少于10个工作日，自公告之日起10日内，建设单位或受委托的环境影响报告编制单位应为公众提供相关资料查询、查阅服务。

2、公众对建设项目有环境保护意见的，应当自公告之日起十日内，可同时向建设项目单位或环境影响报告编制单位提出。也可将书面意见另外抄送负责该建设项目审批的环境保护行政主管部门。

3、公告结束，应有第三方（一般为公告栏所属单位）证明。

公示发布单位：  浙江贝达医药科技有限公司

浙江大学（环境影响评价研究室）

公告发布时间：2015年3月 15 日

### 11.1.3环境信息和环保公示结论

在环境信息和环保公示张贴的时间内，环评单位和建设单位没有收到当地公众的投诉。

## 11.2公众参与

### 11.2.1公众参与的目的

公众参与是我国环境保护法律的一项基本规定。人民群众关心和参与是做好环境保护工作的根本动力和保证。在政策、规划和开发建设项目的环境影响评价过程中实行公众参与，可以大大推进政府决策的民主化，使得社会各方面的利益和看法在决策过程中能够得到比较充分的考虑，事先化解不良环境影响可能带来的社会矛盾。因此，公众参与是让公众充分了解建设项目的内容，也可以让企业了解公众对建设项目的看法和存在的担忧，架起企业与公众的沟通桥梁，同时得到公众的理解与支持，也是使建设项目的规划、设计、生产更完善和合理，有利于区域的环境保护，为企业的清洁生产、总体布局和环境保护措施等能得到更好的贯彻，实现社会经济的可持续发展。为了了解公众对本工程的看法、态度及民众所关心或担心的问题，本报告将公众参与意见汇总分析后，反馈给建设单位及有关部门，对本工程建设中或建设后可能对环境有影响的问题，提出相应的环境保护及防治措施，使建设项目对环境的影响减小到最低程度，使敏感的保护目标得到有效的保护，从而进一步提高各级政府决策的科学水平。

### 11.2.2公众参与的方法

1、调查方式与内容

（1）调查方式：采用发放调查表的方式展开，调查公众对该建设项目的意见和建议。

（2）调查内容：对该项目的了解情况；对本地区环境质量现状的满意程度；认为目前当地的主要环境问题是什么；对本项目最担心的环境问题；对本项目建设有什么建议和要求。

2、调查范围与调查对象

为使本次公众参与调查具有代表性，调查范围确定为本项目所在地周围的团体和个人。个人调查对象主要为本项目所在地周围的小区居民，团体调查对象主要为项目周围的团体单位。本次公众调查共调查个人50人，单位20家， 详见表11-1与表11-2。

表11-1 个人被调查者情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方法 | 所处村庄或单位地址 | 方位 | 与建设地块距离 | 意见和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李桂国 | 女 | 18 | 15153350115 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 2 | 叶文 | 女 | 32 | 15857110697 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 3 | 葛邦煌 | 男 | 61 | 13865348156 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 4 | 姚兴燕 | 女 | 32 | 15068780826 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 5 | 张湘 | 女 | 30 |  | 永福村百货五金店 | 东南 | 400m | 无 |
| 6 | 刘又民 | 男 | 59 | 15950992148 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 7 | 王权 | 男 | 43 | 13858006705 | 永福村57号103 | 东南 | 500m | 无 |
| 8 | 侯女士 | 女 | 20 | 15861346583 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 9 | 丰保地 | 男 | 38 | 15088682907 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 10 | 牛春艳 | 女 | 39 | 15990053130 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 11 | 李红云 | 女 | 45 | 15857147418 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 12 | 季世勇 | 男 |  |  | 永福村好又多超市 | 东南 | 500m | 无 |
| 13 | 方建峰 | 男 | 36 |  | 永福村亲善大药店 | 东南 | 500m | 无 |
| 14 | 王福友 | 男 | 54 | 15907191719 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 15 | 李霞 | 女 | 42 | 15381099456 | 永福村一剪缘理发店 | 东南 | 400m | 无 |
| 16 | 李工边 | 女 | 36 |  | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 17 | 吴李梦 | 女 | 19 | 17157548124 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 18 | 蔡阮华 | 男 | 23 | 15824108797 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 19 | 阮慧英 | 女 | 47 | 13968002847 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 20 | 张明红 | 男 |  | 15957113562 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 21 | 蔡男斌 | 男 | 50 | 15068189557 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 22 | 吕以林 | 男 | 60 | 13456712942 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 23 | 苏立盟 | 男 | 30 | 18898821676 | 永福村 | 东南 | 450m | 无 |
| 24 | 魏又名 | 男 | 42 | 18268020808 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 25 | 王中友 | 男 | 48 | 13065738880 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 26 | 刘强 | 男 | 45 | 18258487035 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 27 | 王普云 | 女 |  |  | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 28 | 汪隋楠 | 女 | 46 | 18658141266 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 29 | 胡爱琴 | 女 | 42 |  | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 30 | 周毅 | 男 | 22 | 13157167091 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 31 | 剑云风 | 男 | 32 | 13456883467 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 32 | 驰堰青 | 男 | 27 | 13221003432 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 33 | 杨伏莲 | 女 | 44 | 13814134371 | 永福村 | 东南 | 500m | 无 |
| 34 | 陈绍敏 | 女 | 26 | 13858056705 | 永福村 | 东南 | 400m | 无 |
| 35 | 陈至臻 | 男 | 40 | 87211751 | 海创园1号楼1303A | 西 | 250m | 无 |
| 36 | 章华 | 男 | 40 | 13484007718 | 海创园5#601 | 西南 | 300m | 无 |
| 37 | 徐义华 | 男 | 43 | 1588886120 | 海创园18-27 | 西南 | 300m | 无 |
| 38 | 佳佳 | 女 | 25 | 15924183692 | 海创园1号楼1305 | 西南 | 300m | 无 |
| 39 | 周男哨 | 男 | 38 | 13634143832 | 文一西路998号 | 西南 | 300m | 无 |
| 40 | 李元 | 男 | 41 | 18667907848 | 文一西路998号 | 西南 | 300m | 无 |
| 41 | 范承浩 | 男 | 39 | 13819112214 | 海创园19-806 | 西南 | 350m | 无 |
| 42 | 余佳 | 女 | 28 | 13018989234 | 海创园 | 西 | 300m | 无 |
| 43 | 孙娟 | 女 | 30 | 13376822229 | 海创园 | 西 | 200m | 无 |
| 44 | 余州婕 | 女 | 30 | 13675859855 | 海创园5#706 | 西南 | 250m | 无 |
| 45 | 胡亚芳 | 女 | 30 | 88720288 | 海创园4-907 | 西 | 300m | 无 |
| 46 | 吴玲丽 | 女 | 25 | 18616207850 | 海创园4-612 | 西 | 300m | 无 |
| 47 | 胡考郝 | 男 | 40 | 88720256 | 海创园4-402 | 西南 | 300m | 无 |
| 48 | 龙垄光 | 男 | 40 | 13221916442 | 海创园 | 西南 | 200m | 无 |
| 49 | 林玲瑜 | 女 | 25 | 85853190 | 海创园 | 西 | 300m | 无 |
| 50 | 马末央 | 女 | 59 | 13819485899 | 西溪风情小区 | 东南 | 900m | 无 |

表11-2 公众参与团体详情统计

| 序号 | 单 位 名 称 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 方位 | 距离 | 意见和 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州爱听科技有限公司 | 海创园5#601 | 章华 | 13484007718 | 西南 | 200m | 无 |
| 2 | 绿城物业服务集团有限公司 | 海创园18#-27 | 徐义华 | 1588886120 | 西南 | 300m | 无 |
| 3 | 杭州玖联信息科技有限公司 | 海创园1号楼1305 | 佳佳 | 15924183692 | 西南 | 300m | 无 |
| 4 | 杭州浙达精益机电有限公司 | 文一西路998号 | 周男哨 | 13634143832 | 西南 | 300m | 无 |
| 5 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 文一西路998号 | 李元 | 18667907848 | 西南 | 300m | 无 |
| 6 | 浙江大远智慧制药工程技术有限公司 | 海创园19-806 | 范承浩 | 13819112214 | 西南 | 350m | 无 |
| 7 | 杭州擎安软件科技有限公司 | 海创园 | 余佳 | 13018989234 | 西 | 300m | 无 |
| 8 | 浙江捷尚视觉科技有限公司 | 海创园 | 孙娟 | 13376822229 | 西 | 200m | 无 |
| 9 | 杭州叙简科技有限公司 | 海创园5#706 | 余州婕 | 13675859855 | 西南 | 250m | 无 |
| 10 | 杭州大志向网络科技有限公司 | 海创园4-907 | 胡亚芳 | 88720288 | 西 | 300m | 无 |
| 11 | 杭州攻壳科技有限公司 | 海创园4-612 | 吴玲丽 | 18616207850 | 西 | 300m | 无 |
| 12 | 杭州科度科技有限公司 | 海创园4-402 | 胡考郝 | 88720256 | 西南 | 300m | 无 |
| 13 | 杭州海略科技有限公司 | 海创园1号楼1303A | 陈至臻 | 87211751 | 西 | 250m | 无 |
| 14 | 杭州冰特科技有限公司 | 海创园 | 龙垄光 | 13221916442 | 西南 | 200m | 无 |
| 15 | 杭州远眺科技有限公司 | 海创园 | 林玲瑜 | 85853190 | 西 | 300m | 无 |
| 16 | 浙江杭州未来科技城（海创园）管委会经发局 | 文一西路 | 寞少墨 | 13906816217 | 西 | 2500m | 无 |
| 17 | 杭州碟星实业有限公司 | 五常大道168号 | 刘心 | 13567112134 | 东南 | 4000 | 无 |
| 18 | 杭州华宏压铸有限公司 | 五常街道联胜路 13号 | 何喆萍 | 88732993 | 东南 | 4000 | 无 |
| 19 | 杭州正涛建材有限公司 | 五常街道荆长路 30-1号. | 蒋英娟 | 13857115318 | 南 | 3500 | 无 |
| 20 | 杭州欧港置业有限公司 | 海创园5-505 | 娄炳之 | 18758583558 | 西 | 300 | 无 |

### 11.2.3调查表统计分析结果

本次调查共发出个人调查表50份，收回50份，团体调查发放调查表20份，回收20份。

本次的公众参与调查结果统计见表11-3和表11-4。

表11-3 公众（个人）参与调查结果统计

| 序号 | 调查内容 |  | 调查结果(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对该项目的了解情况 | 了解 | 0 |
|  |  | 听说过 | 20 |
|  |  | 从未听说 | 80 |
| 2 | 对本地区环境质量现状的满意程度 | 满意 | 24 |
|  |  | 基本满意 | 76 |
|  |  | 不满意 | 0 |
| 3 | 认为目前当地的主要环境问题是什么 | 水污染 | 2 |
|  |  | 大气污染 | 42 |
|  |  | 噪声污染 | 2 |
|  |  | 固体废弃物污染 | 16 |
| 4 | 对本项目最担心的环境问题 | 水污染 | 12 |
|  |  | 大气污染 | 4 |
|  |  | 噪声污染 | 8 |
|  |  | 固体废弃物污染 | 16 |
|  |  | 不清楚 | 60 |
| 5 | 您认为本项目建设投产后对周边居民生活环境的影响程度 | 会产生严重的不良影响 |  |
|  |  | 会产生不良影响但能够接受 | 0 |
|  |  | 不会产生不良影响 | 100 |
| 6 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 70 |
|  |  | 不满意 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 30 |
| 7 | 您对本项目建设有什么建议和要求 | 无 |  |

由表11-3可知，被调查者中76%的个人受调查者对本地区环境质量现状的满意程度为基本满意，100%的个人受调查者认为本项目建设投产后不会对周边居民生活环境产生不良影响程度。没有人对本项目建设提出任何意见和建议。

表11-4公众调查团体统计结果

| 序号 | 调查内容 |  | 调查结果（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对该项目的了解情况 | 了解 | 10 |
|  |  | 听说过 | 20 |
|  |  | 从未听说 | 70 |
| 2 | 对本地区环境质量现状的满意程度 | 满意 | 60 |
|  |  | 基本满意 | 40 |
|  |  | 不满意 | 0 |
| 3 | 认为目前当地的主要环境问题是什么 | 水污染 | 60 |
|  |  | 大气污染 | 40 |
|  |  | 噪声污染 | 0 |
|  |  | 固体废弃物污染 | 0 |
| 4 | 对本项目最担心的环境问题 | 水污染 | 0 |
|  |  | 大气污染 | 10 |
|  |  | 噪声污染 | 0 |
|  |  | 固体废弃物污染 | 40 |
|  |  | 不清楚 | 50 |
| 5 | 认为本项目建设投产后对周边居民生活环境的影响程度 | 会产生严重的不良影响 | 0 |
|  |  | 会产生不良影响但能够接受 | 0 |
|  |  | 不会产生不良影响 | 100 |
| 6 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 100 |
|  |  | 不满意 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 0 |
| 7 | 您对本项目建设有什么建议和要求 | 无 |  |

在团体调查中，由表11-4可知，被调查者中有30%的单位对本项目有所了解，60%对当地环境质量现状满意，100%的单位认为本项目建设投产后对周边居民生活环境不会产生不良的影响程度；无单位对本项目建设提出任何建议和要求。

# 第十二章 环保审批原则相符性分析

12.1、产业导向符合性分析：

本项目属商务办公用房建设项目，根据《杭州市2014年产业发展导向与空间布局指引目录》，不属限制类和禁止类产业，本项目建设符合国家产业导向政策。

12.2、污染物达标排放符合性分析：

本项目排水实行雨污分流，污水经预处理后能够达标排入污水管网送至污水处理厂处理；地下停车库尾气收集后经排气竖井送至20-44高排气口达标排放。场界噪声排放能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。本项目建成营运后，能够符合污染物达标排放审批原则。

12.3、环境质量功能区划符合性分析：

当地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2级标准；水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。根据本报告书的影响分析，本项目建设能够维持当地环境质量不变。

12.4、生态环境功能区规划符合性分析：

根据余杭区生态环境功能区规划，本项目拟建地块位于“余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区（Ⅰ1-20110D12）”内，属于优化准入区，本项目属商务办公服务业建设项目，属非工业建设项目。在该区域内实施符合余杭区生态环境功能区规划要求。

12.5、污染物排放总量控制原则符合性分析：

本建设项目为商务办公服务用房建设项目，非生产性建设项目。主要污染物为生活污水，污染物排放不要求实行总量控制。

12.6、土地利用规划符合性分析：

本项目拟建地址规划的用地性质为商务办公用地，本项目为商务办公用房建设项目，选址符合当地土地利用总体规划。

第十三章   结论与建议

13.1 结论

1、本建设地块位于杭州市余杭区海创园研发办公区域。项目总用地面积为26286 m2，总建筑面积为108371.2m2，其中地上建筑面积为65715 m2；地下建筑面积为42656.2m2。计划建造5幢商务办公大楼。总投资4.3亿元。

2、本项目各类生活污水的日排放量约为195吨，年排放量约为4.9万吨。由于项目建成后的污水主要为生活污水和餐饮废水。建设单位将餐饮废水单独收集进行隔油沉淀处理后与其他废水一道排入市政污水管网。本项目建成后，生活污水能够收集纳入周边道路市政污水管网，送至污水处理厂处理达标后排入运河，不会对当地的水环境产生不良影响。

3、本项目主要废气污染源是燃气锅炉排放的燃气废气，本项目锅炉燃气废气排放的污染物SO2和NO2对周围环境空气影响的最大浓度值分别为0.002mg/m3、0.007mg/m3，最大浓度出现在下风向约224m处。NO2影响最大贡献值的占标率为3.5%，SO2影响最大贡献值的占标率为0.4%，不会对当地环境空气质量产生不良影响。

4、本项目餐饮用房全部布置在2#楼2层及地下1层内，在规划的餐饮用房内建造餐饮厨房专用排烟道。厨房油烟收集并经油烟净化处理达标后通过专用烟道送至2#楼楼顶44m高排放。本项目锅炉的燃气废气通过专用烟道送至2#楼主楼楼顶高空排放，高度达到44m。符合相关大气污染物排放标准要求。

5、本项目配套的水泵、风机、变配电、开闭所和燃气锅炉均设置在地下室独立机房内。本项目在设计时，采用低噪声设备，设备安装采取隔声减振措施，可避免对地上建筑产生振动影响。由于地下室本身具有较好的屏蔽效果，不会对外环境产生不良影响。本项目VRF室外机布置在各个大楼主楼和裙房楼顶以及设备阳台。室外机等设备噪声昼间对场界的影响贡献值能够符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准要求。本项目空调设备夜间停止运行，夜间不会产生噪声污染。

6、本项目固体废物主要是办公生活垃圾和餐厨垃圾。生活垃圾年生产量400吨，建设单位应做好商务办公区内垃圾的分类收集，再由市环卫部门统一清运，送至垃圾填埋场作卫生填埋处置；对于餐饮服务产生的餐厨垃圾，要求餐饮经营单位收集后委托有资质的单位进行资源化综合处理。

13.2 建议

1、在建设期内，做好建筑施工扬尘的污染防治工作。

2、建筑垃圾和土石方按相关规定，用封闭式废土运输车送到指定倾倒点处置。

13.3 环评总结论

要求建设单位落实本环评在表13-1中提出的污染防治措施，做好各项环境保护的工作。

本建设项目选址符合杭州市余杭区生态环境功能区规划和城市土地利用规划要求；污染物排放符合国家污染物排放标准，对周边居民造成的环境影响也能够符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；本项目建设符合国家和杭州市产业政策的要求。因此本项目建设从环境保护方面分析论证是可行。

表13-1 本项目建成后需采取的防治措施汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 地下车库 汽车废气 | CO NO2 | 地下车库汽车尾气经集排气装置收集后通过20-44m排气竖井排放。 | 符合《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求 |
|  | 餐饮油烟 废气 | 油烟等 | 餐厅厨房油烟必须收集经油烟净化装置处理后通过专用烟道送至2#主楼顶44m高排放。 | 符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
|  | 燃气锅炉 | SO2等 | 燃气锅炉废气经排气筒送至2#主楼楼顶44m高空排放。 | 符合《锅炉大气污染物排放标 准》（GB13271-2014）标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 餐饮废水经隔油池预处理后与其它生活污水合并排入污水管网送城市污水处理厂排放。 | 符合《污水综合排放标准》三级排放标准 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 普通垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 餐厨垃圾，要求餐饮经营单位收集后委托有资质的单位进行资源化综合处理。 | － |
| 噪 声 | 动力设备 | 噪声 | 水泵房等设备布置在地下层设备房，做好设备机座的隔震减震措施。VRF变频多联空调设置于各个大楼主楼和裙房楼顶，以及设备阳台。 | 对周界声环境影响符合《工业 企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准 |

现状为农田（规划文教用地）

⑤

80m       现状为农田（规划商业金融用地）

34m              海曙路(干道)

④

在建余政储出（2011）  海                          海

87号地块开发项目            本项目拟建地块

（规划商务办公用地     园     (规划商务办公用地)   福       待建空地                  空地

③      现状为农田        ①   （规划商务办公用地）        （规划商

路                          路                                 务用地）

（规划）

②

22m           向往街（支路）                           250m

空地          在建丽水海创大厦项目                     待建空地          常     空地

（规划商务办公用地）                （规划商务办公用地）    二   （规划住

（规划商务用地）                                                   400m       路    宅用地）

300m

新桥港

400m

在建

浙江理工大学艺术学院                                             住宅

小区

在建西溪悦城住宅小区

农居

小区

注：①-⑤表示本项目室外空调机噪声对场界及敏感保护目标影响预测点位

附图1   项目建设地块地理位置及周边环境概况示意图